Nagyon köszönjük, hogy az iiyama LCD-monitort választotta. Javasoljuk, hogy a monitor telepítése és bekapcsolása előtt szánjon néhány percet az átfogó útmutató gondos elolvasására. Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet a későbbi használatra biztonságos helyen őrizze meg.

MAGYAR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CZECH

A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT JELÖLÉSE

Ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU "EMC-irányelv", a 2014/35/EU "Kisfeszültség-irányelv", a 2009/125/EK "ErP-irányelv" és a 2011/65/EU "RoHS-irányelv" követelményeinek.

Az elektromágneses érzékenységet olyan szinten választottuk ki, amely megfelelő működést biztosít lakóövezetekben, üzleti és könnyűipari területeken, valamint kisvállalkozásoknál, épületeken belül és kívül. Minden üzemeltetési helyszínre jellemző, hogy csatlakozik a közcélú kisfeszültségű áramellátó hálózathoz.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Hollandia

Modellszám: PL4380UH

Javasoljuk a használt termék újrahasznosítását. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Az interneten keresztül elérhető újrahasznosítási információk a következő címen: http://www.iiyama.com.

Csatlakozhat a különböző országok weboldalaihoz.

- Fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

- A jelen felhasználói kézikönyvben használt valamennyi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

- Az Eprel G4380UHSU-B1 nyilvántartási száma: 1064183

TARTALOM

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	1

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK	1

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL	3

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	3

TISZTÍTÁS	3

A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT	4

TULAJDONSÁGOK	4

A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE	4

BEÁLLÍTÁS	5

AZ ALAPZAT ÖSSZESZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA	6

KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK	7

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ	8

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE	9

ALAPMŰKÖDÉS	10

MONITOR CSATLAKOZTATÁSA	13

SZÁMÍTÓGÉPES BEÁLLÍTÁSOK	14

A BETEKINTÉSI SZÖGEK BEÁLLÍTÁSA	14

MONITORVEZÉRLÉS	15

MENÜ TARTALMI BEÁLLÍTÁSOK	17

KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ	30

PROBLÉMAMEGOLDÁS	31

ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	32

MELLÉKLET	33

SPECIFIKÁCIÓK	33

MAGYAR

MÉRETEK	34

MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS	34

# AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

## FIGYELMEZTETÉS

BÁRMILYEN PROBLÉMA ESETÉN HAGYJA ABBA A MONITOR HASZNÁLATÁT

Ha bármilyen rendelleneséget észlel, például füstöt vagy furcsa hangokat, húzza ki a monitort a hálózatból, és azonnal forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. További használata veszélyes lehet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

## SOHA NE VEGYE LE A KIJELZŐFEDELET

Nagyfeszültségű áramkörök a monitor belsejében. A fedél eltávolítása tűz vagy áramütés veszélyének teheti ki Önt.

## SOHA NE HELYEZZEN BE TÁRGYAKAT A MONITORBA

Ne tegyen szilárd tárgyakat vagy folyadékokat, például vizet a monitorba. Baleset esetén azonnal válassza le a monitort, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Ha a monitort úgy használja, hogy bármilyen tárgy van benne, az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

## HELYEZZE A MONITORT SIMA ÉS STABIL FELÜLETRE

A monitor leesés esetén sérülést okozhat.

## NE HASZNÁLJA A MONITORT VÍZFORRÁS KÖZELÉBEN

Ne használja a monitort olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

## CSAK TÁMOGATOTT TÁPEGYSÉGET HASZNÁLJON

Győződjön meg arról, hogy a monitort csak a rendeltetésszerű tápegységgel használja. A nem megfelelő feszültség használata meghibásodást okozhat, és tüzet vagy áramütést okozhat.

## VÉDI A KÁBELEKET

MAGYAR

Ne húzza vagy hajlítsa meg a táp- és adatkábelt. Ne helyezzen más nehéz tárgyakat a monitorra vagy a kábelekre. Sérülés esetén a kábelek tüzet vagy áramütést okozhatnak.

## KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Nem tanácsos a monitort heves zivatar idején használni, ez meghibásodást okozhat. Azt is javasoljuk, hogy ne érintse meg a dugót. Áramütés következhet be.

## MEGJEGYZÉS

A TELEPÍTÉS HELYE

Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol hirtelen hőmérséklet-változás következhet be, illetve ne használja nedves, poros vagy füstös környezetben, mert tűz, áramütés vagy sérülés következhet be. Kerülje azokat a helyeket is, ahol a nap közvetlenül a monitorra süt.

## NE HELYEZZE A MONITORT VESZÉLYES HELYZETBE

A monitor felborulhat és sérülést okozhat, ha nem megfelelően van elhelyezve. Győződjön meg arról is, hogy nincsenek nehéz tárgyak a monitoron, és hogy az összes kábel úgy van elvezetve, hogy a gyerekek ne tudják meghúzni és sérülést okozni.

## A SZELLŐZTETÉS BETARTÁSA

A szellőzőnyílások védik a monitort a túlmelegedéstől. A szellőzőnyílások letakarása tüzet okozhat. A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében helyezze a monitort legalább 10 cm (vagy 4 hüvelyk) távolságra minden faltól. A billenő állvány eltávolítása eltakarhatja a monitor hátoldalán lévő szellőzőnyílásokat. A monitor túlmelegedhet, ami tüzet vagy kárt okozhat. A szétszereléskor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ha a monitort a hátán, az oldalán, fejjel lefelé, illetve szőnyegen vagy más puha anyagon üzemelteti, az szintén károsodást okozhat.

## A MONITOR KEZELÉSÉNÉL A KÁBELEK LEVÁLASZTÁSA

A monitor áthelyezésekor kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, húzza ki a monitort, és győződjön meg róla, hogy a jelkábel ki van húzva. A monitor leválasztásának elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.

## HÚZZA KI A MONITORT A KONNEKTORBÓL

Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, a balesetek elkerülése érdekében ajánlott kihúzni a készüléket a hálózatból.

## TARTSA A DUGÓT A KIHÚZÁSKOR

A tápkábel vagy a jelkábel leválasztásához mindig húzza ki a dugót. Soha ne húzza meg magát a kábelt, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

## NE ÉRINTSE MEG A DUGÓT NEDVES KÉZZEL

Ha a dugót nedves kézzel húzza ki vagy dugja be, áramütés következhet be.

MAGYAR

A MONITOR SZÁMÍTÓGÉPRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSEKOR

Győződjön meg róla, hogy a számítógép elég erős ahhoz, hogy elbírja a monitor súlyát, különben a számítógép megsérülhet.

## FIGYELEM! VÉDJE KEZEIT ÉS UJJAIT

Vigyázzon, nehogy megsértse az ujjait vagy a kezét a szög megváltoztatásakor.

## MEGJEGYZÉS 24/7 HASZNÁLATRA

Ezt a terméket nem kifejezetten 24/7 használatra tervezték semelyik környezetben.

## EGYÉNI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Ez a termék elsősorban egyetlen felhasználó általi közeli megtekintésre szolgál.

## MÁS

ERGONÓMIAI AJÁNLÁSOK

A szemfáradtság elkerülése érdekében ne működtesse a monitort világos háttér előtt vagy sötét szobában. Az optimális megtekintési kényelem érdekében a monitornak éppen szemmagasság alatt kell lennie, és 40-60 cm (16-24 hüvelyk) távolságra kell lennie a szemétől. Ha a monitort hosszabb ideig használja, óránként tíz perc szünetet ajánlott tartani, mivel a képernyő hosszas nézése szemfáradtságot okozhat.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL

Az alábbi jelenségek az LCD-monitorok esetében normálisak, és nem jelentenek problémát.

MEGJEGYZÉS Az LCD-monitor első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a kép nem fér el a kijelzőn, mert a számítógép típusa más helyzetben van. Ebben az esetben állítsa a kép pozícióját a megfelelő pozícióba.

- A képernyő fényereje kissé egyenlőtlen lehet, attól függően, hogy milyen asztali számítógépet használ.

- Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző kép szellemképe a képváltás után is fennmaradhat, ha ugyanazt a képet több órán keresztül jeleníti meg. Ebben az esetben a képernyő lassan helyreállítható a kép megváltoztatásával vagy több órára történő kikapcsolásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

MEGJEGYZÉS Ha a készüléket szervizelésre kell visszaküldenie, és az eredeti csomagolás megsemmisült, kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz tanácsért vagy cserecsomagolásért.

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS Ha a tisztítás során anyagok vagy folyadékok, például víz kerül a monitorba, azonnal húzza ki a tápkábelt, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.

VIGYÁZAT Biztonsági okokból a tisztítás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és válassza le a monitort.

MEGJEGYZÉS Az LCD-panel védelme érdekében ne karcolja vagy dörzsölje a képernyőt kemény tárgyakkal.

MAGYAR

Soha ne használja a következő erős oldószerek egyikét sem. Ezek károsíthatják a burkolatot és az LCD-kijelzőt.

Hígító benzines csiszoló tisztítószer

Szpré viasz

Savas vagy lúgos oldószer

#### MONITOR FEDÉL

LCD KÉP

- A borítás hosszabb ideig tartó érintése gumiból vagy műanyagból készült termékekkel a borítás elfáradását vagy színvesztését okozhatja.

A foltok enyhe mosószerrel enyhén megnedvesített ruhával eltávolíthatók. Ezután törölje le a burkolatot puha, száraz ruhával.

Ajánlott a rendszeres tisztítás puha, száraz ruhával.

# A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT

TULAJDONSÁGOK

- Akár 3840×2160-as felbontást is támogat

- Nagy kontraszt 4000:1 (tipikus), fejlett kontraszt funkció, fényerő 550cd/m2 (tipikus)

- Válaszidő mozgó képre 0,4ms

- Támogatja az AMD FreeSync™ Premium technológiát (DisplayPort bemeneten keresztül)

- HDR400 támogatás

- Nincs villogás

- Kék fény csökkentése

- Digitális karakter simítás

- 2 × 7W sztereó hangszóró

- Készenléti funkció

- VESA szabványnak megfelelő (200mm×100mm)

- Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

MAGYAR

A csomag részét képezik a következő bővítmények. Ellenőrizze, hogy le vannak-e zárva a monitorral. Ha bármi hiányzik vagy megsérült, kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.

- Tápkábel *	■ HDMI kábel	■ DisplayPort kábel

- USB kábel	■ Távirányító	■ Elemek (2db)

- Horog a fejhallgatóhoz	■ Állványalap csavarral      ■Biztonsági kézikönyv

- Gyors útmutató

#### MEGJEGYZÉS

*A 120V-os területen mellékelt tápkábel 10A/125V. Ha ennél nagyobb tápegységet használ, akkor 10A/250V-os tápkábelt kell használni. Azonban minden szavatosság és garancia érvényét veszti a nem mellékelt tápkábel által okozott problémák vagy károk esetén.

A H05VVF, 3G, 0,75 mm-es2 címen jóváhagyott, legalább H05VVF, 3G méretű tápkábelhez 0,75 mm-es kábelt kell használni.

BEÁLLÍTÁS

#### MEGJEGYZÉS

- A monitor felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fal, a mennyezet vagy a felületi kar elég erős ahhoz, hogy elbírja a képernyő és a rögzítés szükséges súlyát.

## < FALRA SZERELHETŐ >

#### MEGJEGYZÉS

- A fali tartó használatakor a monitor rögzítéséhez húzza meg az M4-es csavarokat (4 db), amelyek "L" hossza 10 mm. Hosszabb csavar használata áramütést vagy sérülést okozhat, mivel érintkezhet a monitoron belüli elektromos alkatrészekkel.

Fogás

Csavar

Alváz

L

## < TÁJKÉP MÓD >

Nem megfelelő

Portré

Bekapcsolásjelző

Bekapcsolásjelző

A

A

Úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen tájképes módban.

MAGYAR

Megfelelő

Tájkép

Bekapcsolásjelző

AZ ALAPZAT ÖSSZESZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS Helyezze a monitort stabil felületre. A monitor sérülést vagy kárt okozhat, ha leesik.

  - Ne tegye ki a monitort nagy nyomásnak. Kár keletkezhet.

  - Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében szétszerelés vagy beszerelés előtt húzza ki a monitort.

##### <Installáció>

Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy elkerülje a monitor megkarcolását. Helyezze a monitort az asztalra, előlappal lefelé.

Szerelje fel az állványalapot a képen látható módon.

Húzza meg a "szárnyas anyákat", hogy az állványalapot a monitorhoz rögzítse.

Állvány talapzat

<Alulnézet>

Szárnyas anya az állványalapokhoz

##### <Szétszedés>

MAGYAR

Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy elkerülje a monitor megkarcolását. Helyezze a monitort az asztalra, előlappal lefelé.

Lazítsa meg a "szárnyas anyát", hogy eltávolítsa az állványalapot a monitorról.

KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK

<Eleje>	<Hátulja>

Teljesítményjelző

MEGJEGYZÉS: Kék: Normál működés

Narancs: Készenléti üzemmód

Távérzékelő

Bemenetválasztó gomb (INPUT)  Hangerőgomb ( + )

Gomb  / i-Style Color ( - )

Gomb Menü (MENU)

Bekapcsológomb ( )

AC csatlakozó (	:AC)                               Hangszórók

Lyuk a fejhallgató kampóhoz *

USB 2.0 lefelé irányuló csatlakozó (	5V, 500mA)

USB 2.0 lefelé irányuló csatlakozó (	5V, 500mA)

USB 3.0 lefelé irányuló csatlakozó (	5V, 900mA) Kék

USB 3.0 lefelé irányuló csatlakozó (	5V, 1,5A) Sárga színű

USB 3.0 Upstream csatlakozó (	)

Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

MEGJEGYZÉS A biztonsági zár és kábel, hogy megakadályozza a számítógép monitorának engedély nélküli elmozdítását.

Fejhallgató csatlakozó ()                                              DisplayPort csatlakozó (DP2)                               DisplayPort csatlakozó (DP1)                                HDMI csatlakozó (HDMI2)

HDMI csatlakozó (HDMI1)                                                 Kábeltartó

MAGYAR

*Szükség esetén szerelje be a mellékelt fülhallgatótartót és rögzítse.

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ

MAGYAR

|  |  | A kijelző ki- és bekapcsolása. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | FORRÁS | Kiválaszt egy forrást. Nyomás vagy gombbal válassza ki a DP1, DP2, HDMI1 vagy HDMI2. Nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez és a kilépéshez. |
|  |  | Megnyitja a menüt a kijelző képernyőjén. |
|  | LIST | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  |  | Navigál az almenükben és a beállításokban. : Fel gomb : Le gomb : Bal gomb : Jobb gomb |
|  | OK | Megerősíti a választást vagy elmenti a módosításokat. |
|  | ADJUST | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  |  | A némítás funkció be- vagy kikapcsolása, amikor a menü nem jelenik meg. |
|  |  | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | [SZÁM] / ID SET / ENTER | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | NORMÁL / ID | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | FORMAT | Nyissa meg a Videó mód beállítása. |
|  |  | Visszatér az előző menübe, vagy bezárja az OSD menüt. |
|  | INFO | A felbontással kapcsolatos információkat szolgáltat. |
|  | OPCIÓK | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | VOL +/- | +: Növeli a hangerőt. -: csökkenti a hangerőt. |

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

A távirányító használatához helyezzen be két száraz elemet.

#### MEGJEGYZÉS

Ne használjon a távirányító kézikönyvében megadottaktól eltérő elemeket. Ne helyezze be a régi és az új elemeket együtt a távirányítóba. Győződjön meg róla, hogy az érintkezők megegyeznek az elemtartóban lévő "+" és "-" jelölésekkel. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el, hogy ne szivárogjon folyadék az elemtartóba. A megrepedt elemek vagy az ezekből származó elektrolit foltok, tüzet vagy sérülést okozhat.

Nyissa ki az elemrekesz fedelét.

Rendezze el és helyezze be a 2 AAA elemet a + és - pólusuknak megfelelően (a rekeszben feltüntetett módon).

Elem × 2

Zárja be az elemtartó fedelet.

MAGYAR

#### MEGJEGYZÉS

- Az elemek eltávolításakor kövesse a fenti utasításokat.

- Ha a távirányító nem működik a monitor közelében, cserélje ki az elemeket újakra. Használjon AAA szárazelemeket. Robbanásveszély, ha az elemeket rossz típusúra cseréli.

- Használja a távirányítót a monitoron lévő távérzékelő felé mutatva.

- Harmadik féltől származó távirányítók nem működnek ezzel a monitorral. Kizárólag a mellékelt távirányítót használja.

- A használt elemek ártalmatlanításakor be kell tartania a helyi előírásokat (Tanács: A használt elemek ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, kövesse a helyi előírásoknak megfelelő szabályokat).

- Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. kitenni.

- Ha nem kívánja állandóan használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.

ALAPMŰKÖDÉS

### A monitor bekapcsolása

A monitor bekapcsol, és a LED jelző kékre vált, amikor megnyomja a  gombot a távirányítón vagy a monitoron. A monitor kikapcsol, és a LED jelző narancssárgára vált, amikor ismét megnyomja a  gombot a távirányítón vagy a monitoron. A monitor bekapcsolásához nyomja meg újra.

#### MEGJEGYZÉS

A monitor még a készenléti vagy a kikapcsoló gomb  használata esetén is kis mennyiségű áramot fogyaszt. A szükségtelen áramfogyasztás elkerülése érdekében mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati tápegységből, amikor a monitor nincs használatban, illetve éjszaka.

[Monitor]

### A beállítások menüoldalának megtekintése

MAGYAR

A távvezérlő gombjának vagy a monitor MENU gombjának megnyomásakor a képernyőn megjelennek a menüoldalak.

A menüoldal eltűnik, amikor megnyomja a gombot/ a

a távirányítón vagy a monitor INPUT gombjával.

[Monitor]

[Távirányító]

[ Távirányító]

### A kurzor függőleges mozgatása

Válasszon ki egy beállítást a távirányító / gombjának vagy a monitor + / - gombjának megnyomásával, miközben a képernyőn megjelenik a menüoldal.

[Monitor]

### A kurzor vízszintes irányba történő mozgatása

Válasszon ki egy menüt vagy beállítást, vagy végezzen el egy beállítást a távirányítón vagy a + / - a monitoron, miközben a képernyőn megjelenik a menüoldal.

[Monitor]

[Távirányító]

[Távirányító]

MAGYAR

### Az akusztikus teljesítmény beállítása

Nyomja meg a VOL+ / VOL- gombokat a távirányítón vagy a + / - gombokat a monitoron a hangkimenet beállításához, amikor a menüoldal nem jelenik meg a képernyőn.

[Monitor]

#### MEGJEGYZÉS

A monitoron először nyomja meg a + gombot, majd állítsa be a hangerőt a + / - gombokkal.

### Csatlakoztassa a bemeneti jelet

Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg, megjelenik a Signal Select menü.

[Monitor]

[Távirányító]

[ Távirányító]

MAGYAR

MONITOR CSATLAKOZTATÁSA

Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a monitor ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a megfelelő kábel segítségével. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz USB-kábellel.

Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd a hálózathoz. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.

MEGJEGYZÉS Győződjön meg róla, hogy az épületben 120/240V-os, 20A (maximum) áramkör-megszakító van.

  - A számítógép és a monitor csatlakoztatására szolgáló jelkábelek a használt számítógép típusától függően változhatnak. A nem megfelelő csatlakoztatás komoly károkat okozhat mind a monitorban, mind a számítógépben. A monitorhoz mellékelt kábel szabványos csatlakozóhoz van tervezve. Ha speciális kábelre van szükség, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.

  - Az 1. osztályú A típusú csatlakozóeszközt a védővezetőhöz kell csatlakoztatni.

  - Az aljzatot a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

  - A fülre/hallókészülékre ható jelentős hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.

[Csatlakozási példa]

<Hátlap>

Egér Billentyűzet

USB kábel (tartozékok)

MAGYAR

Tápkábel (tartozékok)

Játékkonzol,

stb.

HDMI kábel (nem tartozék)

Displayport kábel (tartozékok)

Asztali számítógép

AV-kiegészítők stb.

HDMI kábel (tartozékok)

Displayport kábel (nem tartozék)

Hordozható számítógép

SZÁMÍTÓGÉPES BEÁLLÍTÁSOK

- A jelek időzítése

A jelek szükséges időzítésének megváltoztatása a 34. oldalon található: Megfelelő időzítés.

A BETEKINTÉSI SZÖGEK BEÁLLÍTÁSA

- Az optimális megjelenítés érdekében ajánlott egyenesen a monitorra nézni.

10°

Tartsa az állványt, hogy megakadályozza a monitor felborulását, amikor megváltoztatja a monitor szögét.

- A monitor szöge 10°-ig felfelé és 2°-ig lefelé állítható.

MEGJEGYZÉS Ne érintse meg az LCD-képernyőt a betekintési szög megváltoztatásakor. Kár keletkezhet

vagy az LCD képernyő tönkremehet.	2°

MAGYAR

A szög változtatásakor óvatosan kell eljárni, hogy a monitor kezelése közben ne csípje be az ujjait vagy a kezét.

# MONITORVEZÉRLÉS

A legjobb kép előállítása érdekében az iiyama LCD-monitor gyárilag a 34. oldalon látható KOMPATIBLE TUNING (Kompatibilis hangolás) beállítással lett beállítva. A képet az alább látható módon a gomb megnyomásával is beállíthatja.

Nyomja meg a gombot a távirányítón vagy a MENU gombot a monitoron az OSD menü funkció elindításához. Vannak további menüpontok, amelyeket a távirányító / gombjával vagy a monitor   +/    - gombjával lehet váltogatni.

Válassza ki azt a menüpontot, amely a kívánt beállításokhoz tartozó beállítások ikonját tartalmazza. Nyomja meg a távirányító OK gombját vagy a monitor MENU gombját. Ezután a távvezérlő           /    gombjával vagy a monitor + / - gombjával jelölje ki a kívánt beállítás ikonját.

Nyomja meg ismét a távirányító OK gombját vagy a monitor MENU gombját. Használja a                    távvezérlő / gombját vagy a monitor + / - gombját a megfelelő beállítás vagy beállítás kiválasztásához.

Nyomja meg a távirányító OK gombját a távirányítón vagy a monitor MENU gombját, majd nyomja meg      a / gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron a menüből és az imént elvégzett beállításokból való kilépéshez. Az automatikus mentés megtörténik.

Például az OSD függőleges helyzetének korrigálásához válassza a Menu Setup (Menü beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a távirányító OK gombját a távirányítón vagy a MENU gombot a               monitoron. Ezután válassza ki az OSD V. pozíciót a távirányító / gombjával vagy a monitor +/- gombjaival.

Képszabályozás

Menübeállítások

A bemenetek kiválasztása

OSD H. pozíció

Hangszerkesztés

OSD V. pozíció

Felhasználói beállítások mentése.

OSD megjelenítési idő

Színbeállítások

Startup logó

Képbeállítások

HDR

Nyelv

FreeSync Premium

LED

DDC/CI

USB készenléti USB

STD-BY

Információ

Reset

Menübeállítások

G-MASTER G4380UHSU

Kapcsolja ki

Kapcsolja be

Kapcsolja ki

Kapcsolja be

Kapcsolja ki

Kapcsolja be

A beállítási skála a távirányító OK gombjának vagy a monitor MENU gombjának megnyomásával aktiválható. Ezután a              távirányító / gombjával vagy a monitor + / - gombjával változtassa meg az OSD függőleges pozíciójának beállítását. A kijelző függőleges OSD-pozíciójának ennek megfelelően kell változnia, amikor ezt megteszi.

MAGYAR

| Kapcsolja be |  | Kapcsolja ki |
| --- | --- | --- |

| Kapcsolja be |  | Kapcsolja ki |
| --- | --- | --- |

| Kapcsolja be |  | Kapcsolja ki |
| --- | --- | --- |

Nyomja meg a távirányító OK gombjait a távirányítón vagy a monitor MENU gombjait, majd végül nyomja          meg a / gombokat a távirányítón vagy az INPUT gombokat a monitoron az OSD funkció bezárásához. Minden változtatás elmentésre kerül a memóriában.

#### MEGJEGYZÉS

- Ha a kezelőgombokat megszakítják a beállítások során, vagy ha az OSD megjelenítési idejére beállított idő letelt, az OSD eltűnik. Nyomja meg a /          gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron az OSD gyors kikapcsolásához.

MAGYAR

A módosítások automatikusan elmentésre kerülnek a memóriába, amikor az OSD eltűnik. A menü használata közben ne kapcsolja ki a készüléket.

MENÜ TARTALMI BEÁLLÍTÁSOK

| Képvezérlés *1 |  | Képszabályozás | Képszabályozás |  |  | G-MASTER G4380UHSU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A bemenetek kiválasztása | Kontraszt |  |  |  |  |
|  |  | Hangszerkesztés | Fényerő |  |  |  |  |
|  |  | Felhasználói beállítások mentése. | Overdrive |  |  | Kapcsolja ki |  |
|  |  | Színbeállítások | Adv. Kontraszt |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
|  |  | Képbeállítások | ECO |  |  | Kapcsolja ki |  |
|  |  | Nyelv | Kék fény csökkentése |  |  | Kapcsolja ki |  |
|  |  | Menübeállítások | Árnyék részlet |  |  |  |  |
|  |  | Információ | MBR |  |  | Kapcsolja ki |  |
|  |  | Reset | Gamma |  |  | Gamma3 |  |
| Elemek szerkesztése |  | Probléma / lehetőség |  |  |  |  | Gomb megnyomásához |
| Kontraszt |  | Túl fakó Túl intenzív |  |  |  |  | Monitor távirányító |
| Fényerő *2 |  | Túl sötét Túl világos |  |  |  |  |  |
| Overdrive |  | Kikapcsolás / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Ez javítja a szürke szint válaszidejét |  |  |  |  |  |
|  |  | LCD panel. A magasabb szintű eredmény pedig gyorsabb reakcióidőt eredményez. |  |  |  |  |  |
| Adv. Kontraszt |  | Kapcsolja be |  | Megnövelt kontrasztarány |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki |  | Tipikus kontrasztarány |  |  |  |
| ECO |  | Kapcsolja ki |  | Normál |  |  |  |
|  |  | 1. mód |  | A háttérvilágítás fényereje csökken. |  |  |  |
|  |  | 2. mód |  | A háttérvilágítás fényereje az 1-es módnál jobban csökken. |  |  |  |
|  |  | 3. mód |  | A háttérvilágítás fényereje a 2. módnál jobban csökken. |  |  |  |
| Kék fénycsökkentő |  | Kapcsolja ki |  | Normál |  |  |  |
|  |  | 1. mód |  | A kék fény csökken. |  |  |  |
|  |  | 2. mód |  | A kék fényt jobban csökkenti, mint az 1-es mód. |  |  |  |
|  |  | 3. mód |  | A kék fényt jobban csökkenti, mint a 2-es mód. |  |  |  |
| Árnyék részlet Fekete tuner |  | -5-től +5-ig Az árnyalatokat sötétre állíthatja. |  |  |  |  |  |
| MBR *3 |  | Ki / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 A mozgóképes LCD panel válaszideje javul. |  |  |  |  |  |
| Gamma |  | Gamma1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamma2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gamma3 |  |  |  |  |  |

CZECH

*1 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

*2 A fényerő beállítására szolgál, ha a monitort sötét szobában használja, amikor a képernyő túl világos.

* A3 MBR csak akkor érhető el, ha a képfrissítési frekvencia legalább 75 Hz.

Közvetlenül

A menüpontok között navigálhat és a képernyőbeállítási lehetőségeket közvetlenül megtekintheti a következő műveletgomb segítségével.

MAGYAR

Kék fény csökkentése: Tartsa lenyomva a monitoron a - gombot 3 másodpercig, amikor a menü nem jelenik meg.

| Bemenet kiválasztása Közvetlenül |  | Képszabályozás A bemenetek kiválasztása Hangszerkesztés Felhasználói beállítások mentése. Színbeállítások Képbeállítások Nyelv menü beállításai Információ Reset | A bemenet forrása Kézi DP2 DP1 HDMI2 HDMI1 | Auto | Válassza ki a címet. Válassza ki a címet. Válassza ki a címet. Válassza ki a címet. | G-MASTER G4380UHSU Kézi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  |  |  |  |
| Bemeneti forrás |  | Auto |  |  | Keressen egy elérhető bemeneti forrást, és válassza az automatikus opciót. |  |
|  |  | Kézi | DP2 |  | Válassza ki a digitális (DisplayPort2) bemenetet. |  |
|  |  |  | DP1 |  | Válassza ki a digitális (DisplayPort1) bemenetet. |  |
|  |  |  | HDMI2 |  | Válassza ki a digitális (HDMI2) bemenetet. |  |
|  |  |  | HDMI1 |  | Válassza ki a digitális (HDMI1) bemenetet. |  |
| MEGJEGYZÉS A bemeneti forrás rögzített, nem választódik ki automatikusan, ha HDMI és DisplayPort van kiválasztva. |  |  |  |  |  |  |

Közvetlenül

A menüpontok között navigálhat és a képernyőbeállítási lehetőségeket közvetlenül megtekintheti a következő műveletgomb segítségével.

  - Bemenet kiválasztása: Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg, a következő menü jelenik meg.

MAGYAR

Bemeneti forrás kiválasztása

Auto	DP2	DP1	HDMI2 HDMI1

| Audio Adjust |  |  | G-MASTER G4380UHSU Képszabályozás Kötet A bemenetek kiválasztása Hangszerkesztés Beállítások Felhasználói beállítások mentése. Csend Kapcsolja be Off Színbeállítások Képbeállítások Nyelv Menübeállítások Információ Reset |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemek szerkesztése |  |  | Probléma / lehetőség |  | Gomb megnyomásához |
| Hangerő | Közvet- lenül |  | Túl halk Túl hangos |  |  |
| Némítás | Közvet- lenül |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki ideiglenesen a hangot. |  |
|  |  |  | Kapcsolja ki | Visszaállítja a hangerőt az előző szintre. |  |
| MEGJEGYZÉS A némítás be- és kikapcsolása a gombok megnyomásával változik vagy + / - egymás után. > Bekapcsolás > Kikapcsolás |  |  |  |  |  |

Közvetlenül

A következő műveletgomb segítségével közvetlenül navigálhat a menüpontokhoz, és megtekintheti a beállítási skálát vagy a képernyőbeállítási lehetőségeket.

- Hangerő: nyomja meg a VOL + / - gombokat a távirányítón vagy a + gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg.

MAGYAR

Némítás: 	Nyomja meg a gombot a távirányítón, vagy tartsa lenyomva a + gombot a monitoron 3 másodpercig, amikor a menü nem jelenik meg.

| - Felhasználói beállítások mentése G-MASTER G4380UHSU Képvezérlés Felhasználói beállítások tárolása. A bemenetek kiválasztása Felhasználói üzemmód Felhasználói üzemmód 1 Hangszerkesztés Felhasználói beállítások mentése. Színbeállítások Képbeállítások Nyelv Menübeállítások Információ Reset |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  |
| Felhasználói módok |  | Felhasználói üzemmód 1 | Mentse a képernyőszerkesztési beállításokat. |
|  |  | Felhasználói üzemmód 2 | Mentse a képernyőszerkesztési beállításokat. |
|  |  | Felhasználói üzemmód 3 | Mentse a képernyőszerkesztési beállításokat. |
| MEGJEGYZÉS A monitor megjegyzi az alábbiakban megadott egyéni beállításokat. Ezek a beállítások később a "Képbeállítások" menü "i-Style Color" menüpontjából hívhatók elő. Kontraszt, fényerő, túlhajtás, Adv. Kontraszt, ECO, árnyék részletesség, MBR, Gamma, hangerő, némítás, színbeállítás, éles és lágy, videó mód beállításai |  |  |  |

MAGYAR

| Színbeállítások * |  | Képszabályozás | Színhőmérséklet |  |  |  | G-MASTER G4380UHSU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A bemenetek kiválasztása | Hideg |  | Normál |  | Meleg |  |  |
|  |  | Hangszerkesztés | 6 tengelyes |  |  | Árnyék | Telítettség |  |  |
|  |  | Felhasználói beállítások mentése. | Felhasználói beállítások |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Színbeállítások | Red |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Képbeállítások | Zöld |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nyelv | Kék |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menübeállítások |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Információ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reset |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemek szerkesztése |  | Probléma / lehetőség |  |  |  |  |  |  | Gomb megnyomásához |
| Színhőmérséklet |  | Hideg |  | Hideg szín |  |  |  |  |  |
|  |  | Normál |  | Normál szín |  |  |  |  |  |
|  |  | Meleg |  | Meleg szín |  |  |  |  |  |
| 6 tengely |  | Árnyék |  | Red |  |  |  | Túl gyenge Túl erős |  |
|  |  |  |  | Sárga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zöld |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Azúrkék |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kék |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lila |  |  |  |  |  |
|  |  | Telítettség |  | Piros |  |  |  | Túl gyenge Túl erős |  |
|  |  |  |  | Sárga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zöld |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Azúrkék |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kék |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lila |  |  |  |  |  |
| Felhasználói előbeállítás |  | Piros |  | Túl gyenge Túl erős |  |  |  |  |  |
|  |  | Zöld |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kék |  |  |  |  |  |  |  |

MAGYAR

* Kikapcsolva, ha a kék fénycsökkentés vagy a HDR aktív.

| Képbeállítás |  | Képszabályozás A bemenetek kiválasztása Hangszerkesztés Felhasználói beállítások mentése. Színbeállítások Képbeállítások Nyelv Menübeállítások Információ Reset | Képbeállítások i-Style Szín X-Res technológia Éles és gyengéd HDMI tartomány Közvetlen meghajtás üzemmód Videó szerkesztése mód |  | Kapcsolja be | G-MASTER G4380UHSU Kapcsolja ki Kapcsolja ki Teljes Kapcsolja ki Teljes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  |  |  |  | Gomb megnyomásához |
| i-Style Color | Kapcsolja ki |  |  | Visszatér a színbeállítással beállított állapotba, kivéve az i-Style Color esetében. |  |  |  |
|  | Standard *1 |  |  | Általános Windows-környezet és alapértelmezett monitorbeállítások esetén |  |  |  |
|  | Sportjáték *1 |  |  | Sportjáték-környezetekhez |  |  |  |
|  | FPS játék *1 |  |  | FPS játékkörnyezetekhez |  |  |  |
|  | Stratégiai játék *1 |  |  | Stratégiai játékkörnyezetekhez |  |  |  |
|  | Szöveg *1 |  |  | Szöveg és képek szerkesztéséhez szövegszerkesztő környezetben |  |  |  |
|  | Felhasználói üzemmód 1 |  |  | Egyéni monitorbeállításokat használ. |  |  |  |
|  | Felhasználói üzemmód 2 |  |  | Egyéni monitorbeállításokat használ. |  |  |  |
|  | Felhasználói üzemmód 3 |  |  | Egyéni monitorbeállításokat használ. |  |  |  |
| X-Res technológia *1 | Kapcsolja ki |  |  | Normál |  |  |  |
|  | Puha |  |  | Jelölje ki a kép szélét. |  |  |  |
|  | Közepes |  |  | A kép szélét jobban kiemeli, mint a Lágy opció. |  |  |  |
|  | Kemény |  |  | A kép szélét jobban kiemeli, mint a Közép opció. |  |  |  |
| Éles és lágy | 1 2 3 4 5 6 A képminőséget 1-től 6-ig (élestől lágyig) változtathatja. Nyomja meg a/ + gombot a képminőség módosításához számsorrendben. Nyomja meg / -gombot képminőség fordított számsorrendben történő módosításához |  |  |  |  |  |  |
| HDMI-tartomány *2 | Teljes |  |  | Teljes színskálájú jelhez |  |  |  |
|  | Korlátozott |  |  | Korlátozott jel színskála esetén |  |  |  |
| Közvetlen meghajtási mód *3 | Kapcsolja be |  |  | Az inputlag csökkentése. |  |  |  |
|  | Kapcsolja ki |  |  | Tipikus |  |  |  |
| MEGJEGYZÉS A felbontás és a frissítési frekvencia megváltoztatása vagy a táp ki/be kapcsolása letilthatja a Direct Drive üzemmód funkciót. |  |  |  |  |  |  |  |

MAGYAR

*1 Kikapcsolva, ha a HDR aktív.

*2 Csak HDMI bemenet esetén érhető el.

*3 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

Közvetlenül

A menüpontok között navigálhat és a képernyőbeállítási lehetőségeket közvetlenül megtekintheti a következő műveletgomb segítségével.

- i-Style Color: Nyomja meg a - gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg.

| - Képbeállítások G-MASTER G4380UHSU Kép beállítása Képbeállítás A bemenetek kiválasztása i-Style Szín Kapcsolja ki Hangszerkesztés X-Res technológia Kapcsolja ki Felhasználói beállítások mentése. Éles és lágy Színbeállítások HDMI tartomány Teljes Képbeállítások Közvetlen meghajtás üzemmód Kapcsolja be Off Nyelv Videó szerkesztése mód Teljes Menübeállítások Információ Reset |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  |
| Video Mode Adjust *3 |  | Teljes | Kijelzőbővítés |
|  |  | Formátum *4 | A nézet kiterjesztése |
|  |  | 1 : 1 *5 | Pontonkénti képmegjelenítés. |
|  |  | 17 hüvelyk | A képet 17 hüvelykes kijelzőn (5:4) tekintheti meg. |
|  |  | 19inch | A képet 19 hüvelykes kijelzőn (5:4) tekintheti meg. |
|  |  | 19.5inch | A képet 19,5 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  |  | 21.5inch | A képet 21,5 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  |  | 23inch | A kép megtekintése 23 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  |  | 23.8inch | A kép megtekintése 23,8 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  |  | 24inch | A képet 24 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  |  | 24.5inch | A képet 24,5 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  |  | 27inch | A kép megtekintése 27 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  |  | 31.5inch | A kép megtekintése 31,5 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  |  | 34inch | Tekintse a képet 34 hüvelykes kijelzőn (16:9). |

*3 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

*4 Csak 16:10, 5:4 és 4:3 felbontás esetén érhető el.

MAGYAR

*5 Csak 2560×1440 vagy kisebb felbontásban érhető el.

| Nyelv |  | Képszabályozás A bemenetek kiválasztása Hangszerkesztés Felhasználói beállítások mentése. Színbeállítások Képbeállítások Nyelv Menübeállítások Információ Reset | Nyelvváltás ANGOL Deutsch Español Français | Italiano Nederlands Lengyel | G-MASTER G4380UHSU Português Rózsaszín Angol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  |  |  |  |  |  |
| Nyelv |  | Angol |  | Angol |  |  | Nederlands | Holland |
|  |  | Deutsch |  | Német |  |  | Lengyel | Lengyel |
|  |  | Español |  | Spanyol |  |  | Português | Portugál |
|  |  | Français |  | Francia |  |  | Rózsaszín | Orosz |
|  |  | Italiano |  | Olasz |  |  | Angol | Cseh |
|  |  |  |  | Japán |  |  |  |  |

MAGYAR

| Beállítási menü |  | Képszabályozás A bemenetek kiválasztása Hangszerkesztés Felhasználói beállítások mentése. Színbeállítások Képbeállítások Nyelv menü beállításai Információ Reset |  | Menübeállítások OSD H. pozíció OSD V. pozíció OSD megjelenítési idő Startup logó HDR FreeSync Premium LED DDC/CI USB készenléti USB STD-BY |  | G-MASTER G4380UHSU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
|  |  |  |  |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki |  |
| Elemek szerkesztése |  | Probléma / lehetőség |  |  |  |  | Gomb megnyomásához |
| OSD H. pozíció |  | Az OSD túlságosan balra van Az OSD túlságosan jobbra van |  |  |  |  |  |
| OSD V. pozíció |  | Az OSD túl alacsony Az OSD túl magas |  |  |  |  |  |
| OSD megjelenítési idő |  | Az OSD menü időtartamát 5 és 30 másodperc között állíthatja be. |  |  |  |  |  |
| Megnyitó logó |  | Kapcsolja be | A G-MASTER logó jelenik meg, amikor a monitor be van kapcsolva. |  |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki | A G-MASTER logó nem jelenik meg, amikor a monitor be van kapcsolva. |  |  |  |  |
| HDR *1 |  | Kapcsolja be | HDR (nagy dinamikatartományú) jelhez |  |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki | Normál jel esetén |  |  |  |  |
| FreeSync Premium *1,2 |  | Kapcsolja be | A FreeSync be van kapcsolva. |  |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki | A FreeSync ki van kapcsolva. |  |  |  |  |
| LED |  | Kapcsolja be | A bekapcsolás jelzőfénye világít. |  |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki | A bekapcsolás jelzőfénye kialszik. |  |  |  |  |
| MEGJEGYZÉS Kapcsolja ki a bekapcsolásjelzőt, ha zavarja a fénye. |  |  |  |  |  |  |  |
| DDC/CI |  | Kapcsolja be | A DDC/CI be van kapcsolva. |  |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki | A DDC/CI ki van kapcsolva. |  |  |  |  |
| Készenléti üzemmód USB |  | Kapcsolja be | Az USB hub a monitorral szinkronban készenléti üzemmódba lép. |  |  |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki | Az USB hub aktív marad, ha a monitor készenléti üzemmódba kerül. |  |  |  |  |

MAGYAR

*1 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

*2 Csak DisplayPort bemenet esetén érhető el.

| Információ |  |  |  |  | G-MASTER G4380UHSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Képszabályozás | Információ |  |  |  |
|  | A bemenetek kiválasztása |  | 3840 X 2160 60 Hz | DP1 |  |
|  | Hangszerkesztés |  |  |  |  |
|  | Felhasználói beállítások mentése. |  |  |  |  |
|  | Színbeállítások |  |  |  |  |
|  | Képbeállítások |  |  |  |  |
|  | Nyelv |  |  |  |  |
|  | Menübeállítások |  |  |  |  |
|  | Információ |  |  |  |  |
|  | Reset |  |  |  |  |
| Megjeleníti a számítógép grafikus kártyájáról érkező aktuális bemeneti jelre vonatkozó információkat. MEGJEGYZÉS A felbontás megváltoztatásával és a frissítéssel kapcsolatos további információkért olvassa el a grafikus kártya felhasználói kézikönyvét. |  |  |  |  |  |

MAGYAR

| Reset |  | Képszabályozás | Mindent visszaállítani? |  | G-MASTER G4380UHSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Közvetlenül |  | A bemenetek kiválasztása Hangszerkesztés |  | Igen |  |
|  |  | Felhasználói beállítások mentése. |  |  |  |
|  |  | Színbeállítások |  |  |  |
|  |  | Képbeállítások |  |  |  |
|  |  | Nyelv |  |  |  |
|  |  | Menübeállítások |  |  |  |
|  |  | Információ |  |  |  |
|  |  | Reset |  |  |  |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  |  |  |
| Igen |  | A gyári adatbeállítások visszaállítása megtörténik. |  |  |  |

Közvetlenül

A következő gombok segítségével átugorhatja a menüpontokat, és közvetlenül elvégezheti a "Reset" műveletet.

- Visszaállítás: Ha a monitor ki van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a monitoron lévő és INPUT gombokat.

- Módzár:

#### <OSD>

Ha a monitor kikapcsolt állapotában a monitor MENU gombjának lenyomva tartásával kapcsolja be a monitort, akkor az OSD billentyű műveletek zárolva/feloldva lesznek.

##### <Power / OSD>

MAGYAR

Ha 10 másodpercig lenyomva tartja a MENÜ gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg, a bekapcsoló/OSD billentyű műveletek zárolódnak/feloldódnak.

MONITOR VEZÉRLÉS 29

Funkció korrelációs mátrix

| Kiválasztott tétel Aktív elem |  |  | Képszabályozás |  |  |  |  |  |  |  |  | Képbeállítások |  |  | Menübeállítások |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kontraszt | Fényerő | Overdrive | Adv. Kontraszt | ECO | Kék fény csök-kentése | Árnyékrész-let | MBR | Gamma | Közvetlen meghajtás üzemmód | Videó szerkeszt-ése mód |  | HDR | FreeSync Premium |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teljes / formátum | 1 : 1 / 17-34inch |  |  |
| Képszabályozás | Adv. Kontraszt |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - |
|  | ECO |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Kék fény csökkentése |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  | MBR |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| Képbeállítások | i-Style Szín | Standard / Sport játék / FPS játék / Stratégiai játék / Szöveg | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
|  |  | Felhasználói üzemmód 1/2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közvetlen meghajtás üzemmód | Kapcsolja be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Kapcsolja ki |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
|  | Videó szerkesztése mód | Teljes / formátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 : 1 / 17-34 hüvelyk |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |
| Menübeállítások | HDR |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
|  | FreeSync Premium |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

- : Elérhető

- : Nem áll rendelkezésre

KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ

Ez a termék készenléti funkcióval van felszerelve. Ha aktiválva van, automatikusan csökkenti a monitor felesleges energiafogyasztását, amikor a számítógép nincs használatban.

Van egy lépcsős készenléti monitor az alábbiakban leírtak szerint. A készenléti funkciót, beleértve az összes időzítőbeállítást, az operációs rendszerben kell konfigurálni. A konfigurálás módjáról az operációs rendszer kézikönyvében tájékozódhat.

##### Készenléti üzemmód

Amikor a számítógép videojelét kikapcsolják, a monitor készenléti üzemmódba kerül, ami az energiafogyasztást 0,5 W-ra vagy kevesebbre csökkenti*. A képernyő elsötétül, és a bekapcsolás jelzője narancssárgára vált. Készenléti állapotból a kép néhány másodperc múlva megjelenik, amikor megérinti a billentyűzetet vagy az egeret.

NORMÁLIS ÜZEMMÓD

STANDBY ÜZEMMÓD

Kék

Narancs

Teljesítményjelző

FOGYASZTÁS 0	0,5W *	100%

MAGYAR

* Ha a "Menübeállítások" menüpontban az "USB készenléti állapot" be van kapcsolva.

# PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha a monitor nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a probléma lehetséges megoldásaihoz.

- A probléma függvényében végezze el a MONITOR ÜZEMELTETÉSE című fejezetben leírt beállításokat. Ha a monitor képe nem működik, lépjen a 2. pontra.

- Kérjük, olvassa el a következő pontokat, ha nem találja a megfelelő elemet a MONITOR VEZÉRLŐK között, vagy ha a probléma továbbra is fennáll.

- Ha az alábbiakban nem leírt problémával találkozik, vagy nem tudja a problémát megoldani, kérjük, hagyja abba a monitor használatát, és további segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.

A probléma	Ellenőrizze

A kép nem jelenik meg.

(A bekapcsolás jelzője nem világít.)

(A bekapcsolás jelzője kék színű.)

(A bekapcsolás jelzője narancssárga színű.)

A képernyő nincs szinkronizálva.

A kép pozíciója nincs középre állítva.

A képernyő túl világos vagy túl sötét.

- A tápkábel szilárdan a csatlakozóaljzatban van.

- A hálózati kapcsoló be van kapcsolva.

- A váltóáramú konnektor feszültség alatt áll. Kérjük, ellenőrizze egy másik eszközzel.

- Amikor a képernyővédő aktív üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret.

- Növelje a kontrasztot és/vagy a fényerőt.

- A számítógép be van kapcsolva.

- A jelkábel helyesen van csatlakoztatva.

- A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.

- Amikor a monitor készenléti üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret.

- A számítógép be van kapcsolva.

- A jelkábel helyesen van csatlakoztatva.

MAGYAR

A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.

- A jelkábel helyesen van csatlakoztatva.

- A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.

- A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.

- A számítógép videokimenete a monitor specifikációjában szerepel.

A probléma	Ellenőrizze

A képernyő remeg.

Nincs hang.

A hang túl hangos vagy túl halk.

- A tápfeszültség a monitor specifikációjában szerepel.

- A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.

- Az audioeszköz (számítógép stb.) be van kapcsolva.

- A hangerő be van állítva.

- A némítás ki van kapcsolva.

- A készülék hangkimenete a monitor specifikációjában szerepel.

- A készülék hangkimenete a monitor specifikációjában szerepel.

MAGYAR

ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A környezet jobb védelme érdekében kérjük, ne dobja ki a monitort.

Látogasson el weboldalunkra: www.iiyama.com, ha szeretné újrahasznosítani monitorát.

# MELLÉKLET

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

SPECIFIKÁCIÓK

MAGYAR

| Kategória mérete |  | 43" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LCD Panel | Panel technológia | VA |  |  |
|  | Méret | Átló: 42,5" (108cm) |  |  |
|  | Ponttávolság | 0,245mm H × 0,245mm H |  |  |
|  | Fényerő | 550cd/m2 (tipikus) |  |  |
|  | Kontrasztarány | 4000 : 1 (tipikus), A monitor fejlett kontraszt funkcióval rendelkezik |  |  |
|  | Nézési szög | Jobbra/balra: 89° mindkét oldalon, Fel/le: 89° mindkét oldalon (tipikus) |  |  |
|  | MPRT | 0,4ms |  |  |
| Megjelenítési színek |  | Kb. 1,07 milliárd |  |  |
| Szinkronizálási frekvencia |  | HDMI: Vízszintes: 30,0-135,0kHz, Függőleges: 30-120Hz DisplayPort (FreeSync: Ki): Vízszintes: 30,0-330,0kHz, Függőleges: 48-144Hz DisplayPort (FreeSync: Be): Vízszintes: 30.0-275.0kHz, Függőleges: 48-120Hz |  |  |
| Natív felbontás |  | 3840 × 2160, 8,2 megapixeles felbontás |  |  |
| Támogatott maximális felbontás |  | HDMI: 3840×2160 60Hz, 2560×1440 120Hz DisplayPort (FreeSync: Ki): 3840 × 2160 144Hz DisplayPort (FreeSync: Be): 3840 × 2160 120Hz |  |  |
| Bemeneti csatlakozó |  | HDMI × 2, DisplayPort × 2 |  |  |
| Bemeneti videojel |  | HDMI, DisplayPort |  |  |
| USB szabvány |  | USB3.0 (DC5V, 900mA) × 1, USB3.0 (DC5V, 1,5A) × 1, USB2.0 (DC5V, 500mA) × 2 |  |  |
| USB-portok száma Csatlakozó alakja |  | 1 Upstream: Serie B 4 Downstream: Serie A |  |  |
| Fejhallgató csatlakozó |  | ø 3,5 mm-es mini jack (sztereó) |  |  |
| Hangszórók |  | 7W × 2 (sztereó hangszórók) |  |  |
| Maximális képernyőméret |  | 941,18 mm széles × 529,42 mm magas / 37,1" széles × 20,8" magas |  |  |
| Teljesítmény |  | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A |  |  |
| Energiafogyasztás *1 |  | 85W tipikusan (45W tipikusan a gyári konfigurációban) Készenléti üzemmódban: max. 0,5W, kikapcsolt üzemmódban: max. 0,3W |  |  |
| Méretek *2 Nettó súly |  | 977,5 × 621,5 × 251,0mm / 38,5 × 24,5 × 9,9" (Sz×H×D) 14,9kg / 32,8lbs |  |  |
| Dőlésszög |  | Felfelé: 10° Lefelé: 2° |  |  |
| Működési környezet |  | Művelet: Tárolás: | Hőmérséklet Páratartalom Hőmérséklet Páratartalom | 5 és 35°C / 41 és 95°F között 10-80% (nem kondenzáló) -20 és 60°C / -4 és 140°F között 5-85% (nem kondenzáló) |
| Jóváhagyás |  | CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE |  |  |

MEGJEGYZÉS *1 Ha a "Menübeállítások" menüpontban az "USB készenléti állapot" be van kapcsolva. *2 A kiálló részek nem tartoznak a csomagba.

MÉRETEK

944.0mm/37.2"

977.5mm/38.5"

493.0mm/19.4"

532.0mm/20.9"

567.5mm/22.3"

157.5mm/

6,2"

621.5mm/24.5"

251.0mm/9.9"

58.0mm/2.3"

MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS

MAGYAR

| Videó mód | Vízszintes frekvencia | Függőleges frekvencia | Pont óra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 × 600 | 37,879 kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |  |
|  | 46,875 kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |  |
| 1024 × 768 | 48,363 kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |  |
|  | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |  |
| 1280 × 1024 | 63,981 kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |  |
|  | 79,976 kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |  |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |  |
| 1920 × 1080 | 67,500kHz | 60,000Hz | 148,500MHz |  |
|  | 137,280kHz | 120,000Hz | 285.542MHz |  |
| 2560 × 1440 | 183,000kHz | 120,000Hz | 497.760MHz |  |
| 3840 × 2160 | 67,500kHz | 30,000Hz | 297,000MHz | *1 |
|  | 135,000kHz | 60,000Hz | 594,000MHz |  |
|  | 179.440kHz | 80,000Hz | 703.405MHz | *2 |
|  | 226,500kHz | 100,000Hz | 887.880MHz | *2 |
|  | 274,440 kHz | 120,000Hz | 1075.805MHz | *2 |
|  | 329,330kHz | 144,000Hz | 1290.966MHz | *2,3 |

MEGJEGYZÉS *1 Csak HDMI bemenet esetén érhető el.

*2 Csak DisplayPort bemenet esetén érhető el.

*3 Csak akkor érhető el, ha a FreeSync le van tiltva.

| Konzol | 1080p (1920×1080) | 1440p (2560×1440) | 2160p (3840×2160) |
| --- | --- | --- | --- |
| PS5 | 60 / 120Hz | - | 60Hz |
| Xbox Series X/S | 60 / 120Hz | 120Hz | 60Hz |

34 MELLÉKLET

M304A21