Fontána pro kočky a malé psy

Čistá a filtrovaná voda láká k častému pití, udělejte svého miláčka šťastného a zdravého. S dentální péčí H2O pro kočky může být ústní hygiena vaší kočičky lepší, a to jednoduše, při pití vody.

Důležité bezpečnostní upozornění:

VAROVÁNÍ - NENECHÁVEJTE čerpadlo běžet na sucho, bez vody!

• Nepoužívejte venku. Pouze pro vnitřní použití v domácnosti.

• Fontánu můžete nechat běžet nepřetržitě, je ale nutné udržovat maximální hladinu vody a pravidelně fontánu čistit. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE hladinu vody, aby nedošlo k poškození vodního čerpadla. Voda je spotřebována a také se odpařuje. Pokud hladina klesne, čerpadlo může běžet na sucho a zničit se. Hladinu vody můžete sledovat na zadní části nádrže.

• Udržujte plastovou nádobu čistou a v dostatečné vzdálenosti od zásuvky či jiných elektrických přístrojů. Pokud se fontána poničí, zajistěte, aby se voda nedostala do elektrických zásuvek či jiných elektrických přístrojů.

• Fontánu zapojujte a používejte pouze společně s dodaným, originálním adaptérem. Před čištěním a údržbou vždy odpojte USB adaptér, ze zásuvky.

Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptér.

• Fontánu používejte pouze s originálními komponenty a nepoužívejte ji pro jiné účely, než je smysl použití a než je popsáno v tomto návodu.

• Nedotýkejte se napájecího zdroje, pokud máte mokré ruce.

• Nepoužívejte fontánu, pokud je poškozený napájecí kabel. Vyměňte vadné nebo poškozené díly. Používejte pouze originální díly od výrobce anebo díly dodané servisním zástupcem/prodejcem. Případně si je nechte vyměnit kvalifikovanou osobou, abyste předešli případnému nebezpečí.

• Uschovejte tento návod pro budoucí potřebu.

• Fontána by měla být vždy umístěna pod úrovní zásuvky, aby se zabránilo případnému kapání a stříkání vody do blízké zásuvky, adaptéru nebo na stěnu.

Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptér.

• Hmotnost fontány, když je plná vody, je cca 2,5 kg.

• Vždy před čištěním odpojte celou anebo část fontány ze zásuvky.

• Kabel odpojte z elektrické sítě vždy, pokud není fontána používána.

• Nikdy nepoužívejte fontánu a/nebo její příslušenství, pokud je viditelně poškozené, správně nepracuje anebo došlo např. k pádu fontány a vada může být skrytá.

• Pokud je jakýkoli elektrický spotřebič používán dětmi anebo se nachází v jejich blízkosti, je přísný dohled nezbytný. Nenechávejte fontánu bez dozoru.

• Vizuálně denně kontrolujte kabely. Okamžitě vyměňte kabel anebo jiné díly, pokud objevíte známky poškození nebo žvýkání, pokud některé části z fontány chybí.

• Některá zvířata mohou být citlivá na plast. Pokud váš mazlíček vykazuje příznaky alergické reakce, prosím, přestaňte ji používat a poraďte se s veterinářem.

- Pokud vaše kočka zvrací, má průjem a reaguje přecitlivěle na dentální péči, nepodávejte jí ji.

Co vše najdete v krabici:

1. Nádoba - objem 2L vody

2. Víko

3. Hubička na dentální péči

4. Vodní čerpadlo a průhledný průtokový nástavec

5. USB Adaptér  Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje adaptér.

6. Sítko – ochraňuje čerpadlo proti chlupům a písku

7. Ochranné pouzdro na kabel

8. Filtr

9. Mřížka na filtr

- Tablety dentální péče a silikonové pouzdro pro pomalé rozpouštění

Návod k použití:

1. Opatrně rozbalte a zkontrolujte fontánu, jestli není poškozena. Pokud najdete vadné zařízení anebo komponenty, okamžitě bez prodlevy vraťte fontánu prodejci.

2. Ujistěte se, že je USB adaptér řádně zapojen do napájecího kabelu od nádoby (zatím nezapojujte adaptér do zásuvky).

Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptér.

3. Odejměte víko, které je připevněné k nádobě dvěma zavíracími klipy po stranách (obr. 1).

(Obr. 1)

4. Čištění před spuštěním: odstraňte veškeré komponenty, včetně vodního čerpadla, filtrů a filtrační mřížky a důkladně propláchněte pod vodou (nepoužívejte mýdlo a jiné čistící prostředky). Smontujte zpět filtr a mřížku k sobě (obr. 2), a zasuňte mřížku s nasazeným filtrem do kolejniček v směru od shora dolů. Pozn.: Propláchněte filtry pro odstranění přebytečného prachu z filtračních karbonových polštářků.

(Obr. 2)

5. Vodní čerpadlo a průhledný průtokový nástavec jsou předem smontovány a dosazeny do víka. Zkontrolujte, že jsou čerpadlo a nástavec do sebe správně upevněny a čerpadlo je nasazeno na víko Sítko připojte na přívod vody do čerpadla (obr. 3).

(Obr. 3)

6. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně umístěn v místě, kde kabel vychází z víka (tj. mezi čerpadlem a USB adaptérem). Pokud není, umístěte kabel a nasaďte ho do silikonového aretovacího pouzdra.

Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptér. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně umístěn v místě, kde kabel vychází z víka. Pokud není, umístěte kabel a nasaďte ho do silikonového aretovacího pouzdra.

7. Naplňte nádobu vodou až po označení "Max" (obr.4). Tento krok je důležitý pro spuštění čerpadla. Čerpadlo nebude fungovat, pokud bude v nádobě příliš malé množství vody. Nádoba má objem cca 2L vody, o hmotnosti cca 2,5 kg.

8. Poté, co je nádoba naplněna, smontujte nádobu a víko dohromady, ujistěte se, že se napájecí kabel a aretační pouzdro nachází ve správné poloze. Zafixujte víko a nádobu dvěma zavíracími klipy po stranách fontány (obr. 5).

9. Umístěte fontánu na vámi požadované místo. Pokud budete manipulovat s naplněnou fontánou, přenášejte ji opatrným uchycením za nádobu (obr. 6b), ne za zavírací klipy (obr. 6a). Umisťujete-li fontánu na koberec nebo dřevěnou podlahu, postavte ji na ochranou podložku nebo jiný, voděodolný povrch. Podložka vám pomůže ochránit podlahu od stříkající nebo kapající vody, když váš miláček bude pít. (Obr. 6a)

10. Pro vložení Dentální péče, odejměte hubičku a vložte 1 blok do silikonového pouzdra pro pomalé rozpouštění a následně jej vložte do trysky, kde voda vyvěrá a opět nasaďte hubičku. Jedna tableta dentální péče se rozpouští 3 – 4 dny v běžném režimu používání. Pravidelně kontrolujte tablety dentální péče – kontrolujte, zda jsou uvnitř hubičky. Po rozpuštění doplňte další tabletu. Vždy odpojte fontánu ze zásuvky (napájecího zdroje), pokud vyměňujete tabletu dentální péče. Více informací o tabletách najdete na produktu náhradních náplní Dentální péče (obr. 7).

11. Před zapojením fontány do elektrické sítě, se ujistěte, že jsou napájecí kabel od čerpadla, ochranný obal na kabel, USB adaptér a vaše ruce suché. Zapojte fontánu do zásuvky, a pamatujte, že by fontána měla být umístěna v úrovni pod elektrickou zásuvkou. (Obr. 8).

Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptér. Před zapojením fontány do elektrické sítě, se ujistěte, že je napájecí kabel od čerpadla suchý, stejně jako vaše ruce. Zapojte fontánu do zásuvky, a pamatujte, že by fontána měla být umístěna v úrovni pod elektrickou zásuvkou (obr. 8).

12. Před naplněním fontány vodou ji vždy vypojte ze zásuvky. Jak je voda ve fontáně spotřebovávána a také se odpařuje, kontrolujte pravidelně stav vody a dolévejte dle potřeby skrz víko fontány. Nepřelévejte přes úroveň a označení "Max" (obr. 4). Nedostatečná zásoba vody je evidentní, pokud čerpadlo nečerpá nebo je přečerpáváno malé množství vody se vzduchovými bublinami. Nikdy nenechávejte běžet čerpadlo na sucho, riskujete jeho zadření a zničení.

Dentální péče pro kočky H2O:

S kočičí fontánou je dodávána tableta dentální péče pro psy, která zajišťuje denní ústní hygienu a péči o tlamičku vaší kočičky a to velmi jednoduše - během pitného režimu.

- Chrání proti zubnímu plaku a zubnímu kameni, pomáhá udržovat zdravější dásně a svěží dech.

- Doplněk vápníku, který udržuje pevné zuby

- Z 99% bez zápachu, barviv a zchutňovadel. I ta nejvybíravější kočka s chutí pije čistou vodu.

- Obsahuje glukózaoxidázu, enzym, který reaguje s glukózou a je vědecky dokázáno, že má silně čisticí a antibakteriální účinky. Snadno tak udržuje zuby čisté.

- Doplněk s vápníkem pro silné zuby.

- Tablety dentální péče jsou vyvíjeny a vyrobeny v Austrálii.

- Vhodné také pro psy.

- Každá tableta se rozpouští 3-4 dny.

- Složení: deionizovaná voda, dentální sádra, enzym glukózaoxidáza, kalium sorbát, benzoát sodný.

- Skladujte na suchém a chladném místě, bez přístupu přímého slunečního záření. Udržujte mimo dosah dětí a mazlíčků. Není určeno pro přímé užívání.

Pravidelně kontrolujte tablety dentální péče – kontrolujte, zda jsou uvnitř hubičky. Po rozpuštění doplňte další tabletu pro stálou péči o chrup vaší kočičky.

Náhradní náplně dentální péče zakoupíte u společnosti AKINU CZ s.r.o. a výrobce. Pro více informací, prosím, navštivte naše stránky www.akinu.cz anebo nás kontaktujte e-shop@akinu.com. Dentální péče má indentifikační číslo výrobce: DH08DC

Tip: Upomínky do Smartphone mobilu (chytrého telefonu):

Potřebujete pomoci s pravidelnou výměnou tablet dentální péče a filtrů? Pokud má Váš telefon zabudovaného osobního asistenta jako je Siri, můžete jednoduše nastavit měsíční upomínku, která Vám bude výměnu připomínat.

1. Aktivujte Siri stisknutím a podržením hlavního tlačítka na telefonu.

2. Pokud je Siri k dispozici, zadejte “Každý měsíc mi připomeň výměnu filtru do fontány H2O.” A Siri Vás měsíčně na výměnu upozorní.

3. Jestli chcete připomínku upravit, nastavte ji přes aplikaci v telefonu “Připomínky”. Vyberte upomínku “Výměnu filtru do fontány H2O”, stiskněte tlačítko (i) informace a můžete upravit čas a datum vaší poznámky.

4. Pro smazání upomínky, jednoduše přejeďte prstem přes připomínku zprava doleva a potvrďte “Smazat”.

5. Pro přidání připomínky k doplnění dentální péče postupujte stejně jako v případě připomínky na výměnu filtrů. Siri pouze zadejte “Každý týden mi připomeň doplnit dentální péči do fontány H2O”. Stejným způsobem pak můžete připomínku upravit a smazat.

Pravidelná údržba:

1. Chcete-li uchovat fontánu a vodu v ní čistou, provádějte údržbu každý týden.

2. Vždy před zahájením údržby odpojte USB adaptér ze zásuvky.

Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptérl. Vždy před zahájením údržby odpojte zástrčku ze zásuvky.

3. Odpojenou fontánu přeneste do kuchyňského dřezu, kde vylijte vodu z fontány.

4. Odjistěte oba zavírací klipy umístěné po stranách fontány a odstraňte víko (obr.1) Odložte víko stranou, s tím, že čerpadlo a hubička zůstávají připojené k víku.

5. Vyjměte mřížku, oddělte filtr a vodu z nádoby vylijte. Jemným tahem vyjměte hubičku z víka a vyjměte i silikonové pouzdro se zbylými částmi tablety Dentální péče.

6. Čerpadlo odstraňte otočením proti směru hodinových ručiček a pak jemně zatáhněte (obr. 9). Upozornění - neztraťte silikonové aretovací pouzdro na kabel.

7. Odstraňte sítko z čerpadla, opláchněte ho pod tekoucí vodou a očistěte od zachycených chlupů (obr. 10).

8. Jakmile všechny díly demontujete, vyčistěte komponenty teplou vodou a mýdlem a pak opláchněte v čisté vodě. Víko a nádobu lze mýt v horním koši v myčce. Nikdy do myčky nedávejte vodní čerpadlo a filtry, pouze plastové komponenty.

9. Pokud se zašpiní a zanese čerpadlo, řiďte se uvedenými pokyny viz "Údržba čerpadla". Doporučujeme pročistit vnitřní pohon (vrtulku) čerpadla jednou za 3 až 4 týdny, aby byl zajištěn hladký a spolehlivý výkon.

10. Filtr by měl být vyměněn každé 4 týdny v závislosti na stavu vody. Doporučujeme měnit filtr častěji, pokud máte více domácích zvířat nebo zvířata, která produkují větší množství slin.

11. Filtr můžete opláchnout vodou. Nikdy nepoužívejte mýdlo k čištění filtru a NIKDY neumývejte filtry v myčce na nádobí.

12. Každý filtr se skládá z filtrační houby, která čistí vodu od kousků potravy a chlupů a z aktivního uhlí, které absorbuje nepříjemné pachy a jiné chemikálie obsažené ve vodě z vodovodu. Zlepšuje tak také její chuť. Pozn. Pokud se při proplachování filtru vyplavují karbonové černé částečky, je to v pořádku.

13. Chcete-li zakoupit náhradní filtry a nekoupíte je ve svém obchodě, navštivte naše webové stránky www.akinu.cz a kontaktujte nás. Filtry jsou pro tento model označeny výrobním číslem R-015-CH.

14. Poté, co jsou všechny komponenty omyté a čisté, smontujte opět fontánu podle "Návodu k použití".

15. Pravidelně vizuálně kontrolujte kabel a ochranný obal na kabel. Pokud je kabel poškozený, fontánu nepřipojujte do napájecí sítě. Vyměňujte také ochranný obal na kabel, pokud je poškozený, ožvýkaný.

16. K výměně čerpadla nebo jeho částí zakupte pouze originální náhradní příslušenství.

Před zapojením fontány do napájecí sítě (do zásuvky) se ujistěte, že je tableta Dentální péče správně do hubičky vložena.

Údržba vodního čerpadla:

1. Doporučujeme vnitřní pohon čerpadla čistit jednou za 3 až 4 týdny, aby byl zajištěn hladký a spolehlivý výkon. Je to část, která vytláčí vodu.

2. Během týdenní údržby: Odstraňte čerpadlo z víka.

3. Mírně zakývejte sítkem, abyste ho oddělili od čerpadla. Rozdělte tahem čerpadlo na dva dva díly - část se sítkem a tělo čerpadla (obr. 11).

4. Vezměte mezi palec a ukazováček plastovou vrtulku s magnetem, která vykukuje z těla čerpadla. POZOR – neztraťte dva silikonové špuntíky po stranách kovové trubičky, na které je vrtulka umístěná.

5. Očistěte pod tekoucí vodou, např. starým kartáčkem na zuby. Vyčistěte i vnitřní prostor, kde je vrtulka vložená.

6. Pro video ukázku čištění čerpadla, hledejte na youtube pod heslem “Cat H2O Pump maintenance”

7. Sestavte zpět čerpadlo a nasaďte jej do víka. Ujistěte se, že je průhledný průtokový nástavec řádně připojen k čerpadlu. Zkontrolujte, že je sítko čisté, zbavené chlupů a nasaďte jej zpět na čerpadlo.

8. NIKDY nemyjte vodní čerpadlo, ani jeho části v myčce na nádobí.

Fontána v různých prostředích:

1. Pokud žijete v oblasti, kde se vyskytuje "tvrdá voda", vodní kámen se může usazovat na čerpadle, nádobě a dalších komponentech. Nahromadění kamene by mohlo způsobit poškození čerpadla. Abyste tomu zabránili a udrželi stabilní výkon, doporučujeme provádět údržbu častěji. Viz popis "Údržba vodního čerpadla".

2. Pokud se vyskytne plíseň nebo řasy, ty mohou být důsledkem vlhkého prostředí, nebo vystavení přímému slunečnímu záření. Pak vyčistěte nádobu zředěným roztokem dezinfekce (10% dezinfekce a 90% vody), stejně tak plastové komponenty (NIKDY v roztoku nemyjte filtr). Po vyčištění velmi dobře opláchněte všechny části pod tekoucí vodou. Aby se zabránilo dalšímu růstu řas, umístěte fontánu mimo dosah slunečního záření.

Pokud nastanou potíže:

| Vodní čerpadlo nefunguje. | - (1) Ujistěte se, že je USB adaptér připojen do elektrické sítě a hladina vody dosahuje do úrovně "Max“. - Z: U typu se zástrčkou balení neobsahuje USB adaptér. Pro první spuštění se ujistěte, že je kabel připojen. - (2) Vypojte a zapojte zástrčku do napájecí sítě pro restart čerpadla; vždy mějte, při manipulaci se zdrojem, suché ruce. Pro již používané fontány – občas se může stát, že se některé slabé chloupky dostanou přes sítko a zablokují čerpadlo. Podle bodu “Údržba vodního čerpadla” vyčistěte čerpadlo, případně shlédněte video na youtube pod heslem “Cat H2O Pump maintenance”. |
| --- | --- |
| Moje kočka nechce pít z fontány. | Váš miláček může potřebovat více času na přizpůsobení se pití z fontány. |
| Voda žloutne. | Proveďte údržbu a vyměňte filtr. |
| Čerpaná voda je slabá, s bublinkami. | (1) Důvodem je nízká hladina vody, dolijte vodu do úrovně "Max ". Je-li nádoba plná, ale tok vody je i přesto slabý, vyčistěte čerpadlo dle postupu "Údržba vodního čerpadla". (2) Zkontrolujte a vyčistěte sítko od nečistot. |
| Čerpadlo má tichý provoz, ale občas začne čerpat hlasitěji. | Doplňte vodu až do úrovně “Max”. |
| Ve fontáně velmi rychle ubývá voda. | Odpojte fontánu z elektrické sítě a zkontrolujte, zda není nádoba poškozena. Pokud neobjevíte žádné netěsnící části nebo vady, fontána je v pořádku. Doplňujte vodu pravidelněji, čistá a filtrovaná voda podporuje chuť k pití. |
| Lze filtr mýt v myčce na nádobí? | Ne, protože aktivní uhlí z filtru se absorbuje čistící prostředky, opláchněte pouze čistou vodou. Filtr je určený k výměně. |
| Kde koupím náhradní filtry? | Ve svém obchodě. Pokud je nemá prodejce filtry v nabídce, navštivte naše webové stránky www.akinu.cz nebo nás kontaktujte na e-shop@akinu.com. Filtry jsou pro tento model označeny výrobním číslem R-015-CH. |
| Co je černý písek na dně nádoby fontány? | Aktivní uhlí může uvolňovat uhelný prach, které klesá na dno nádoby. Pro vašeho miláčka to není škodlivé. Propláchněte filtr pod tekoucí vodou a vyměňte vodu ve fontáně, vymyjte prach ze dna fontány. |
| Tablety dentální péče nijak nevoní po mentolu. Fungují? | Kočky i psi jsou velmi citliví na vůně a chutě, více než lidé. Dentální péče je speciální v tom, že vůně a dochucovadla neobsahuje. Nemá tak chuťové omezení pro jakéhokoli “mlsného” pejska. |
| Zdá se, že z tablet dentální péče zůstavá na dně nádoby písek nebo její kousky. | Může se stát, že nerozpuštěná část tablety zůstane na dně nádoby. Pro vašeho miláčka to není škodlivé. Odstraňte ji při běžné týdenní údržbě. |
| Čerpadlo je hlasité, i když je nádoba naplněná vodou po úroveň “Max”. | Odpojte a zapojte kabel z napájecího zdroje. Hlasitost může způsobovat rozdílné napětí v síti. Čerpadlo není vadné. |

Záruka:

Na fontánu a její komponenty je poskytována záruka na vady materiálu a nefunkčnost nezpůsobenou špatným zacházením (jiné než je popsáno v návodu a údržbách) po dobu 1 roku od data zakoupení. Uschovejte si datovaný daňový doklad pro doložení nákupu. S reklamacemi se obracejte na www.akinu.cz, e-shop@akinu.com.

Na čerpadlo jsou poskytnuté také 3 roky záruční lhůty. Podmínky pro záruku zahrnuje:

1. Používání filtru a mřížky, abyste zabránili možnému vstupu cizích předmětů a tím poškození čerpadla.

2. Provádíte údržbu čerpadla 3 až 4 týdny, aby byl zajištěn hladký a spolehlivý výkon.

Záruční servis zdarma nebude poskytnut, pokud bylo čerpadlo (a) explicitně či implicitně modifikované nebo s ním bylo manipulováno či bylo opravované někým jiným, než našimi techniky nebo (b) bylo poškozeno z důvodu mechanického poškození, nedbalosti osoby, vniknutí nežádoucí kapaliny, nehodě nebo přírodních katastrofách, případně (c)se závada stalo v důsledku přerušení napájení z elektrické sítě nebo abnormálnímu vstupnímu napětí nebo (d) pokud je poškození výsledkem nedostatku čištění, vniknutí písku nebo mineralizaci - nánosem vodního kamene nebo (e) je způsobeno nedostatkem vody, kdy čerpadlo běželo na sucho.

(f) Výměna vnitřního pohonu (vrtulky) není zahrnuta v záruce.

Pro opravu a klientský servis se obracejte na společnost AKINU CZ s.r.o. a výrobce. Pro více informací, prosím, navštivte naše stránky www.akinu.cz anebo nás kontaktujte e-shop@akinu.com.

Složení produktu: plast, kov, silicon, filtrační polštářky, tablety dentální péče.

Dodává: AKINU CZ s.r.o., Mělnická 338, 277 01, Dolní Beřkovice, Reg.č. CZ800567-01, www.akinu.cz