| Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 830/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vydání | 16.5.2016 | Datum revize č. : |  |  |

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

| 1.1. Identifikátor výrobku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B Clean – Nemrznoucí směs do ostřikovačů - -38oC |  |  |  |  |  |
| Registrační číslo |  | směs nemá |  | CAS | směs nemá |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi: |  | Rozmrazovač skel |  |  |
|  | Nedoporučená použití |  | .Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu použití |  |  |

| 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |
| --- | --- |
| Dodavatel - obchodní jméno: | HOBBY CAR spol. s r.o. |
| IČO: | 26428911 |
| Ulice: | Záběhlická 84/2533 |
| Směrové číslo: | 106 00 |
| Město: | Praha 106 |
| Stát: | Česká republika |
| Telefon: | +420 775 72 71 01 |
| Odborně způsobilá osoba: | Ing. Radek Hanek |
| E-mai:l | radekhanek@seznam.cz |

| 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: | Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefon non stop: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Informace o první pomoci a léčení akutních otrav |
| --- | --- |

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

| 2.1. Klasifikace látky nebo směsi | Směs je podle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění (chemický zákon), klasifikovaná jako nebezpečná: |
| --- | --- |

| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Hořlavost – Flam.lig.3; H226 Žíravost / dráždivost očí - Eye Dam. 2; H319 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky: - na lidské zdraví - na životní prostředí - fyzikálně-chemické účinky | Způsobuje vážné podráždění očí. Hořlavá kapalina a páry |  |  |
| Výstražné symboly: | GHS07 | GHS02 |  |
|  | Podráždění očí, kategorie 2 | Hořlavá kapalina Kategorie 2 |  |
| 2.2. Prvky označení |  |  |  |
| Výstražné symboly GHS: |  |  |  |
|  | GHS07 | GHS02 |  |
| Signální slovo: | Varování |  |  |
| Standardní věty o nebezpečnosti: | H226 Hořlavá kapalina a páry H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |
| Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence | P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený |  |  |
| Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce | P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |
| Pokyny pro bezpečné zacházení - skladování | P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu |  |  |
| Pokyny pro bezpečné zacházení - odstraňování | P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. |  |  |

| Další prvky označení | doplňující informace na štítku: Pro přepravu, pokud balení splňuje limity LQ - . Jinak dle ADR. Označení dodavatele včetně tel. čísla, IČ a Internetových stránek. Hmatový symbol pro nevidomé - pro maloobchod. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Dle zákona o odpadech – recyklační symbol. Označení podle požárních předpisů - normy ČSN 65 0201- věta: Hořlavina I. Třídy nebezpečnosti. Hmotnost nebo objem, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli. |
| --- | --- |
| 2.3. Další nebezpečnost | Směs ani složky nejsou k datu vyhotovení BL klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky nejsou vedeny v příloze XIV nařízení REACH ani na kandidátské listině přílohy XIV nařízení REACH. |
| Charakteristika | Jednotka |
| Hustota produktu | 0,947 g/cm3 |
| Obsah organických rozpouštědel - VOC | 0,49 kg/kg |
| Obsah celkového organického uhlíku - TOC | 0,225kg/kg |
| Obsah netěkavých látek | 51% |
| Kategorie : Neuvedeno | skutečný obsah VOC při aplikaci max. 464,2 g/l |

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Netýká se. Produkt je směsí více látek.

3.2. Směsi

Chemická charakteristika:

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění: Výrobek obsahuje tyto látky:

Popis:

Směs do ostřikovačů – směs látek, které jsou klasifikované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění a podle zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění.

Směs obsahuje následující látky bez nebezpečných příměsí:

| Identifikátor produktu |  | Klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 | Standardní věty o nebez-pečnosti (H-věty) | Označení: Kódy piktogramů a signálních slov | Koncentrace (rozmezí koncentrace) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemická identita složky | Indexové číslo CAS ES číslo Registrační číslo REACH |  |  |  |  |
| Ethanol | 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 21 | H225 H319 | GHS02 GHS07 | <57% |
| 1,2 - ethandiol | 603-027-00-1 107-21-1 203-473-3 N/A | Acute Tox. 4 | H302 | GHS07 | <2% |
| Butanon | 606-002-00-3 78-93-3 201-159-0 02-2119752535-35-0000 | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 21 STOT SE 3 | H225 H319 H336 | GHS02 GHS07 | <2% |

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) je uvedené v bodě 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

| 4.1. | Popis první pomoci | Projevují-li se zdravotní potíže, v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech je třeba zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochrany, první pomoc by neměla být prováděna na místě nehody, pokud je nebezpečí kontaminace zachránce. |
| --- | --- | --- |
|  | Popis první pomoci při nadýchání | Dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit. Zajistěte postiženého proti prochladnutí, popř. vypláchněte ústní dutinu vodou a zajistěte lékařské ošetření |
|  | Popis první pomoci při styku s kůží | Odložit veškeré kontaminované oblečení. Postižené místo omýt větším množstvím vody. Po umytí ošetřit reparačním krémem. |
|  | Popis první pomoci při zasažení očí | Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné vody při násilně otevřených víčkách asi 15 minut (od vnitřního koutku oka k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Vyhledejte lékaře a ukažte mu etiketu přípravku nebo tento bezpečnostní list. |
|  | Popis první pomoci při požití | Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchnete vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče). Nevyvolávejte zvracení. Pokud možno podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal látky nebo tento bezpečnostní list. Vypít asi půl litru vody, ústa vypláchnout čistou vodou. |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky | Mohou se objevit tyto symptomy: Po kontaktu s očima pálení, slzení, zarudnutí. Po kontaktu s kůží suchá pokožka. Při požití může dráždit zažívací trakt a může vyvolat nevolnost |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření | Při zasažení látkou není obvykle nutná okamžitá lékařská pomoc a nejsou nutné specifické prostředky pro poskytnutí ošetření |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

| 5.1. Hasiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| . | Vhodná hasiva | CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. Směs není klasifikovaná jako hořlavá, hasivo přizpůsobit hořícím látkám v okolí. |
|  | Nevhodná hasiva | Přímý proud vody. |
| 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |  | Uzavřené nádoby se směsí odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru a chlaďte je vodou nebo pokryjte pěnou. Hasicí vodou nesmí být zasažena půda a podzemní voda, resp. systém čištění vod. |
| 5.3. Pokyny pro hasiče |  | Běžné ochranné prostředky pro hasiče při hašení chemikálií, dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu a ochranný oděv proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oděv. Ochlazujte obaly proudem vody. Nevdechujte vnikající dým a kouř při požáru. Páry ethanolu tvoří se vzduchem výbušnou směs. Ohrožené nádoby ochlazujte rozprášeným proudem vody. Směs nevylévejte do kanalizace. |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

| 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy | Chraňte se osobními ochrannými prostředky, které jsou popsány v kapitole 7 a 8. Zabezpečte dostatečné větrání/odsávání při manipulaci. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Nevdechujte páry nebo aerosoly. |
| --- | --- |
| 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí | Zabraňte úniku do půdy, spodních / povrchových vod a kanalizace. Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí krajského úřadu. |
| 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění | Zachytit adsorpčním materiálem vázajícím kapaliny (např. písek, štěrkový písek, silikagel, pojidla kyselin, univerzální pojidla). Pro odstranění dejte do vhodných a uzavřených nádob a zlikvidujte podle místní legislativy, viz. kapitola 13. Zajistit dostatečné větrání. |
| 6.4. Odkaz na jiné oddíly | Informace o bezpečném zacházení: viz kapitola 7. Informace o osobních ochranných prostředcích: viz kapitola 8. Informace o likvidaci: viz kapitola 13. |

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

| 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení | Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte vhodné ochranné pomůcky. Nevdechujte páry. Zabraňte zvyšování koncentrace látky v pracovním prostředí. Zajistěte odsávání. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod a kanalizace. |
| --- | --- |
| 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí | Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. |
| 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití | Kapalina do ostřikovačů |

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Výrobek obsahuje následující látky nebo složky, pro něž jsou stanoveny nejvyšší přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť podle nařízení vlády ČR č. 9/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (novela nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.):

| Název chemické látky | Číslo CAS | PEL | NPK-P | Faktor přepočtu na ppm | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( mg . m-3 ) | ( mg . m-3 ) |  |  |
| Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 | 100 | 0,394 | D |
| Ethanol | 64-17-5 | 1000 | 3000 | 0,532 | - |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 600 | 900 | 0,339 | I |

Poznámka : D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží. S - látka má senzibilizační účinek. P -u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky. I - dráždí sliznice, oči, dýchací cesty a kůži. P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie. * - u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost).

Limitní hodnoty biologických expozičních testů:

Výrobek neobsahuje žádné látky nebo složky, pro něž jsou stanoveny limitní hodnoty biologických expozičních testů podle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

Hodnoty DNEL a PNEC:

| Název chemické látky | Číslo CAS | DNEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odvozená koncentrace látky, při které nedochází k žádným účinkům na člověka |  | Krátkodobá (K) Dlouhodobá (D) Opakovaná (O) expozice |
|  |  | Způsob expozice | Hodnota |  |
|  |  | orálně (systémový efekt) |  |  |
|  |  | inhalačně (lokální efekt + systémový efekt) |  |  |
|  |  | inhalačně (lokální efekt + systémový efekt) |  |  |

| Název chemické látky | Číslo CAS | PNEC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odhad koncentrace látky, při které nedochází k žádným účinkům na životní prostředí |  |  |
|  |  | Prostředí expozice | Hodnota | Poznámka |
|  |  | sladká voda |  | - |
|  |  | mořská voda |  | - |
|  |  | občasný únik |  | - |

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti podle přílohy směrnice Komise č. 2006/15/ES:

| Název chemické látky | Číslo CAS | Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti |  |  |  | Poznámka 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 hodin 2) |  | krátká doba 3) |  |  |
|  |  | mg . m-3 4) | ml . m-3 ( ppm ) | mg . m-3 4) | ml . m-3 ( ppm ) |  |

1) Poznámka „pokožka“ připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou.

2) Měřené nebo vypočtené ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin jako časově vážený průměr.

3) Limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

4) mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu při 20 ºC a 101,3 Kpa.

8.2. Omezování expozice

|  | Omezování expozice – opatření a vhodné technické kontroly | Ventilace, odsávání prachu u zdroje. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády 495/2001 Sb. Dle situace na pracovišti. Měřit koncentraci látky na pracovišti. Úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření viz. bod 7 bezpečnostního listu. Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejíst , nepít a nekouřit. Při přestávkách a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a natřít reparačním krémem. Nemněte si ani si nesahejte špinavýma rukama do očí. |
| --- | --- | --- |
|  | Omezování expozice – Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků | Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání a překračování PEL, při selhání kontrolních a ventilačních systémů, při zvýšení koncentrací par např. v špatně větratelných prostorách, při haváriích apod. používejte vhodnou ochranu dýchacích cest což je maska s filtrem typu A nebo AX podle ČSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované filtry. Požadavky, zkoušení a značení; popř. izolační dýchací přístroj.. Ochrana očí a obličeje: Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při práci, kde hrozí riziko zasažení kapalinou (podle charakteru vykonávané práce) ochranné brýle se stranicemi/uzavřené brýle/ochranný obličejový štít podle ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí. Základní ustanovení. Ochrana kůže - ochrana rukou: Ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí (Příloha C k ČSN EN 420:2004 (83 2300) – Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a metody zkoušení) s uvedeným kódem např. F, J podle Přílohy A k ČSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení. Rukavice musí být zkoušeny podle ČSN EN 420 popř. podle ČSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti penetraci chemikálií. Dobu průniku, stanovenou výrobcem, je třeba dodržet a po jejím uplynutí rukavice vyměnit. Při poškození je třeba rukavice ihned vyměnit. Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen jejich na materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle výrobců těchto prostředků. Kromě toho, protože směs může být používána k různým účelům ve směsi s dalšími látkami, nelze vhodnost surovin, z nichž jsou rukavice vyrobeny, pro všechny účely předem určit a musí být ověřen při skutečném použití. Ochrana kůže – jiná ochrana Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv a antistatická obuv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte.Kontaminovaný oděv před opětným použitím vyperte. Před pauzou, obědem, po práci si umyjte ruce teplou Tepelné nebezpečí: nepožaduje se |
|  | Omezování expozice životního prostředí | Zabraňte úniku do spodních/povrchových vod a kanalizace. Dodržet emisní limity. |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

| 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veličina | Jednotka | Hodnota | Metóda |  |
| Vzhled (při 20 ºC) | kapalina, čirá modrá |  |  |  |
| Zápach (vůně) | po alkoholu |  |  |  |
| Prahová hodnota zápachu | údaje nejsou k dispozici |  |  |  |
| Hodnota pH | Údaj není k dispozici |  |  |  |
| Bod tání / bod tuhnutí | údaj není k dispozici | ºC |  |  |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | údaj není k dispozici | ºC |  |  |
| Bod vzplanutí | 24-26oC | ºC |  |  |
| Rychlost odpařování | údaj není k dispozici |  |  |  |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | Hořlavý |  |  |  |
| Horní / dolní limity hořlavosti nebo výbušnosti | 19-3,6% |  |  |  |
| Tlak páry | neuvádí se |  |  |  |
| Hustota páry | neuvádí se |  |  |  |
| Relativní hustota | 0,945 – 0,950 | g / cm3 |  |  |
| Rozpustnost | ve vodě neomezená v tucích: ne |  |  |  |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda | údaj není k dispozici |  |  |  |
| Teplota samovznícení | 430oC |  |  |  |
| Teplota rozkladu | neuvádí se |  |  |  |
| Viskozita | údaj není k dispozici | cP |  |  |
| Výbušné vlastnosti | není výbušný |  |  |  |
| Oxidační vlastnosti | Není oxidační |  |  |  |
| 9.2. Další informace | Teplotní třida : T2 Třída nebezpečnosti: II |  |  |  |

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

| 10.1. Reaktivita | Nejsou známy reaktivní látky, s nimiž by směs mohla přijít do styku během přepravy, skladování a používání. |
| --- | --- |
| 10.2. Chemická stabilita | a běžných podmínek je přípravek stabilní. Vytvoření koncentrace par nad mezí výbušnosti, přítomnost zápalných zdrojů |
| 10.3. Možnost nebezpečných reakcí | Nejsou známy za doporučených podmínek použití |
| 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit | Nevhodné podmínky skladování – vysoké teploty, blízkost zdrojů tepla či vznícení; styk se silnými alkáliemi |
| 10.5. Neslučitelné materiály | Nejsou známy za doporučených podmínek použití |
| 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu | Při požáru mohou vznikat nebezpečné plyny a výpary. |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Ethanol

| - LD50 ,orálně, krysa (mg.kg-1): | > 7060 |
| --- | --- |
| - LD50, dermálně, králík (mg.kg-1): | 6300 |
| - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1): | ---- |
| - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1): | 20000 4 hod. |

| Žíravost / dráždivost pro kůži | Směs je vzhledem k použité koncentraci účinné látky není klasifikována jako žíravá |
| --- | --- |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Primární oční dráždivost: způsobuje vážné poškození očí Směs je vzhledem k použité koncentraci účinné látky klasifikována jako dráždivá (Eye Irrit. 2; H319). |
| Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže | Není známé žádné senzibilizující působení. |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Účinná látka ani směs samotná nesplňují kritéria klasifikace jako mutagenní. |
| Karcinogenita | Účinná látka ani směs samotná nesplňují kritéria klasifikace jako karcinogenní. |
| Toxicita pro reprodukci | Účinná látka ani směs samotná nesplňují kritéria klasifikace jako toxické pro reprodukci. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice | Údaje nejsou k dispozici. Podle specifického koncentračního limitu z registrační dokumentace REACH však výrobek v dané koncentraci nesplňuje kritéria pro klasifikaci toxicity pro specifické cílové orgány (bod 3.2, tabulka 1) ). |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – opakovaná expozice | Údaje nejsou k dispozici. Podle specifického koncentračního limitu z registrační dokumentace REACH však výrobek v dané koncentraci nesplňuje kritéria pro klasifikaci toxicity pro specifické cílové orgány (bod 3.2, tabulka 1) ). |
| Nebezpečnost při vdechnutí | Údaje nejsou k dispozici. |
| Pravděpodobné cesty expozice a příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem | Požití - může způsobit bolest v ústech, hrdle, jícnu a v žaludku; krvavé zvracení Inhalace - nízké koncentrace (nad hodnotu PEL a NPK-P – bod 8.1) mohou způsobovat podráždění vlhkých tkání, záněty hrdla, záchvaty kašle a dušnost. Vážná expozice může mít za následek poškození vlhkých tkání. Styk s pokožkou - rozsah poškození závisí na koncentraci, pH, objemu roztoku a délce trvání kontaktu. Může způsobit zarudnutí, bolest, pálivý edém až chemické popáleniny. Delší / opakovaný kontakt s pokožkou může mít odmašťující účinky a vést až k dermatitidě. Kontakt s očima - může způsobit zarudnutí, bolest nebo zastřené vidění. Roztoky stříknuté do oka způsobily pálení a později pouze mírnou povrchovou poruchu epitelu rohovky, která se celkově zahojila další den nebo za dva dny bez speciálního ošetření. |

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

| Název chemické látky | Číslo CAS | LC50, 96 hod. ryby (mg . dm -3) | EC50, 48 hod. bezobratlí (dafnie) (mg . dm -3) | LC50, 72 hod. řasy (mg . dm -3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethanol | 64-17-5 | 1040 | 9248 | N/A |

| 12.2. Perzistence a rozložitelnost | Povrchově aktivní látky obsažené ve směsi splňují podmínky biologické odbouratelnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 3. března 2004 o detergentech. |
| --- | --- |
| 12.3. Bioakumulační potenciál | Bioakumulace v organizmech je nepravděpodobná vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodě. |
| 12.4. Mobilita v půdě | neuvádí se |
| 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB | Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnocené jako PBT nebo vPvB. |
| 12.6. Jiné nepříznivé účinky | Zabraňte úniku produktu do půdy, spodních / povrchových vod a kanalizace |

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

| 13.1. Metody nakládání s odpady | Vhodné metody pro odstranování látky nebo smesi a kontaminovaného obalu: Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. Při dodržení místních úředních nařízení lze výrobek spálit. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu. Zabraňte úniku do kanalizace. Obal po vypláchnutí odevzdejte do sběrny tříděného odpadu. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat podle platných právních úprav. |
| --- | --- |

Klasifikace podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, ve znění vyhlášky č. 374/2008 Sb.:

| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpadový kód nevyčištěného kontaminovaného obalu: |  |  |
| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| 16 01 15 | Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 | N |
| Odpadový kód vyčištěného a prázdného nekontaminovaného obalu: |  |  |
| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |

Podrobnější informace jsou uvedené: v zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 223/2015 Sb. v zákonu č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění zákona č. 62/2014 Sb. v zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 87/2014 Sb. v zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 212/2015 Sb. ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, ve znění vyhlášky č. 374/2008 Sb.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 Pozemní ( silniční a železniční ) přeprava ( ADR/RID, GGBG ):

| 14.1.1 | UN číslo: | UN 1987 |
| --- | --- | --- |
| 14.1.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | „ ALKOHOLY , J.N.“ ( Ethanediol, Ethanol, Butanole) |
| 14.1.3 | Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu: | 3 |
|  | Třída nebezpečnosti ADR/RID-GGVS/E: |  |
|  | Klasifikace: |  |
|  | Klasifikační kód: |  |
|  | Kemlerovo číslo: |  |
|  | Vedlejší riziko: |  |
|  | Výstražný štítek – číslo: |  |
|  | Kód HI / OSN: |  |
|  | Kód omezení pro tunely: | 3 (D/E) |
|  | Přepravní kategorie: |  |
|  | Zvláštní označení: |  |
|  | Omezené množství (LQ): |  |
|  | Bezpečnostní značka na obalu: |  |
| 14.1.4 | Obalová skupina: | III |
| 14.1.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí: | ne |
| 14.1.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | 5l Bezpečnostní značky: 3 Pozor! Pokud balení přesáhne limity LQ, spojte se před manipulací (plněním, balením, odesíláním, dopravou,příjmem) se svým Bezpečnostním poradcem, dle platného zákona ADR/RID. |

14.2 Přeprava po moři ( IMDG-Code, GGBG ):

| 14.1.1 | UN číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |
| 14.1.3 | Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu: |  |
|  | Třída nebezpečnosti IMDG-Code, GGBG: |  |
|  | Klasifikace: |  |
|  | Klasifikační kód: |  |
|  | EMS skupina: |  |
|  | MFAG: |  |
|  | Výstražní štítek – číslo: |  |
|  | Námořní znečišťovatel (Marine pollutant): |  |
|  | Zvláštní označení: |  |
|  | Bezpečnostní značka na obalu: |  |
| 14.1.4 | Obalová skupina: |  |
| 14.1.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí: |  |
| 14.1.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: |  |

14.3 Letecká přeprava ( ICAO, IATA-DGR, GGBG ):

| 14.1.1 | UN číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |
| 14.1.3 | Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu: |  |
|  | Třída nebezpečnosti ICAO, IATA-DGR, GGBG: |  |
|  | Klasifikace: |  |
|  | Klasifikační kód: |  |
|  | Výstražný štítek – číslo: |  |
|  | Zvláštní označení: |  |
|  | Bezpečnostní značka na obalu: |  |
| 14.1.4 | Obalová skupina: |  |
| 14.1.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí: |  |
| 14.1.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: |  |

14.4 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Neuplatňuje se – žádný hromadný náklad.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Hodnocená směs nepodléhá nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu), č. 850/2004 (o perzistentních organických znečišťujících látkách, kterým se mění směrnice 79/117/EHS) a č. 649/2012 (o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek). Směs také neobsahuje žádné látky, které jsou zahrnuty na kandidátské listině (seznam SVHC látek) pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.

Při vypracovávání Bezpečnostního listu byly použité následující zákony, nařízení a vyhlášky:

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, o změně, doplnění a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně a doplnění nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (Nařízení CLP) • Nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemických látek, v platném znění (Nařízení REACH) • Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH) • Příloha II k Nařízení Komise (EÚ) č. 830/2015 z 28. května 2015, kterým se stanovují Požadavky na sestavení Bezpečnostních listů (BL) • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004, o detergentech, v platném znění • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění • Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění • Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů (novelizace č. 186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 297/2008 Sb.), v platném znění • Zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 267/2015 Sb. ze dne 16. září 2015, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony • Nařízení vlády ČR č. 9/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 107/2013 Sb. ze dne 22. dubna 2013, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění • Zákon č. 223/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 94/2004 Sb., o obalech, v platném znění • Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění • Zákon 224/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi • Zákon č. 14/2007 Sb. m.s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), která byla vyhlášena v Ženevě 30.září 1957 a vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění • Sdělení MZV ČR č. 11/2015 Sb. m. s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

| 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti | Nebylo provedené |
| --- | --- |

ODDÍL 16: Další informace

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností. Bezpečnostní list byl zpracován podle bezpečnostních listů dodavatelů surovin a podle platné legislativy. Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Za zacházení a konkrétní použití směsi odpovídá uživatel. Uvedená směs byla hodnocena a klasifikována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění (článek 9 - 16). Při klasifikaci byla použita aditivní (sumační) metoda pro hodnocení nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí, dále údaje ze zkoušek pro hodnocení fyzikální nebezpečnosti a byly také použity údaje specifického koncentračního limitu z harmonizované klasifikace a z registrační dokumentace REACH.

Seznam relevantních standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) a dalších prvků označování nebezpečnosti (EUH-věty):

| H-věty: | H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry |
| --- | --- | --- |
|  | H302 | Zdraví škodlivý při požití |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí |
|  | H336 | Muže způsobit ospalost nebo závrate |
| EUH-věty: |  |  |

Důležité odkazy na informace a zdroje údajů:

Informace zde uvedené obsahují údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Za zacházení a konkrétní použití směsi odpovídá uživatel. Zdroje údajů: Předpisy, Nařízení a Směrnice ES, Sbírka zákonů ČR, Vyhlášky MPO, MV, MZ, MŽP a MDS ČR, Nařízení vlády ČR, údaje z BL dodavatelů, údaje z laboratoře, údaje z registrační dokumentace REACH, údaje z literatury.

| Legenda k použitým zkratkám: |  |
| --- | --- |
| ADR: | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
| RID: | Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail) - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží |
| IMDG-Code: | International Maritime Code for Dangerous Goods - Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po moři |
| ICAO: | International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro civilní letectví |
| IATA-DGR: | International Air Transport Association - Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží leteckou přepravou |
| GHS: | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií |
| CAS | Chemical Abstract Service - jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny |
| EC číslo | Identifikační číslo chemické látky podle seznamu EINECS (Evropsky seznam existujících komerčních chemických látek), ELINCS (Evropsky seznam nových chemických látek) a NLP (látky nepovažované už za polymery) |
| Indexové číslo | Identifikační číslo látky podle Seznamu závazně klasifikovaných látek |
| PBT | Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická zároveň |
| vPvB | very Persistent, very Bioaccumulative - Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |
| SVHC | Substance of Very High Concern – Látky vzbuzující mimořádné obavy |
| PEL | Nejvyšší přípustné expoziční limity |
| NPK-P | Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší pracovišť |
| DNEL | Derived No Effect Level - odvozená koncentrace látky, při které nedochází k žádným účinkům na člověka |
| PNEC | Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrace látky, při které nedochází k žádným účinkům na životní prostředí |
| LC50 | Lethal concentration, 50% - hodnota koncentrace látky, která způsobí smrt 50% zvířat po jejím podání |
| LD50 | Lethal dose, 50% - hodnota dávky látky, která způsobí smrt 50% zvířat po jejím podání |
| EC50 | Effective concentration, 50% - koncentrace látky, při které dochází u 50% zvířat k účinnému působení na organizmus |
| IC50 | Inhibitory concentration, 50% - polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organizmus |
| Skin Corr. 1A, 1B | Žíravost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 1A nebo 1B |
| Eye Dam. 1 | Vážné poškození očí, kategorie nebezpečnosti 1 |
| Eye Irrit. 2 | Vážné podráždění oří, kategorie nebezpečnosti 2 |

Pokyny pro školení:

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Osoba, která nakládá s tímto chemickým prostředkem, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR / RID.

| Revize Bezpečnostního listu č. |  |
| --- | --- |

| Předcházející revize: | Důvod revize: |
| --- | --- |