Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek E.T bike

( elektrokolo s dodatečně montovaným elektrickým motorem).

Věříme, že oceníte jeho kvalitu a jízdní vlastnosti. Jako výhradní distributor  E.T bike pro ČR Vám přejeme mnoho hezkých a bezpečných kilometrů na Vašem novém elektrobiku.

E.T Electrobike

- Fashion design

- Skládací rám, lze složit do kufru auta, lehce přepravitelné

- Lithium-polymerová baterie

- Krátká doba nabíjení 2-5 hodin

- Plno hliníkový rám, lehká konstrukce – 30 Kg

- kotoučové brzdy

Tento produkt je chráněn patentovými úřady v Evropě, USA, Jižní Korei a Číně.

E.T electrobike vám přináší nebývalou Outdoorovou zábavu.

O firmě Acetech

Firma Acetech se zabývá výrobou a vývojem HIGH-Quality produktů a patentních inovací v oblasti Outdoorových aktivit. Zaměřuje se na zvýšení životního komfortu s ohledem na to si život více užít.

Vynalézáme a tvoříme výrobky pro budoucnost.

Za námi stojí bohaté zkušenosti ve vývoji elektrických skútrů.

Specifikace:

- Rozměr rozložený: 1158mm*578mm*973mm

- Rozměr složený: 1170mm*641mm*308mm

- Váha: 30 Kg

- Volty: 48V, Amps: 11AH

- Typ baterie: Lithium-polymerová 48V

- Dobíjecí čas: 2-4 hodiny

- Nejvyšší konstrukční rychlost 25km/h

- Maximální rychlost : 25 km/h

- Maximální dojezd: 35-40 km

- Typ přední a zadní brzdy: kotoučová

- Velikost kol: 12“

- Typ motoru: elektrický brushless

- materiál rámu : tvrzený hliník

- Nosnost: 150 Kg

- Obsah balení: E.T. electrobike, baterie, nabíječka

- Světelný systém: LED

- čas rozložení / složení: 10 sek

- Certifikace: CE, RoHs, FCC, DOT

- Barvy: černá / bílá

- Typy motorů: 350W / 500W

Popis balení

- rozměr kartonu délka / šířka / výška : 122cm*69cm*35,5cm

Manuál: překlad k originálnímu manuálu.

- Instrument panel – display

- Horn switch – tlačítko klaksonu

- The Headlight button – tlačítko předních světel

- Folding switch  lock – páčka umožňující rozložení a složení E.T

electrobiku

- Recharge socket – zdířka pro dobíjení

- power switch lock – zdířka pro klíček

Popis dílů E.T electrobiku

- Seat – sedadlo

- Foot plate – stupačky

- Back break – zadní brzda

- LED front light – přední světlo

- Front break – přední brzda

- Speed controller – plyn

Ovládací instrukce:

1. klakson

a) zmáčkněte klakson pro troubení

b) držením tlačítka klaksonu po dobu 30 vteřin se vymažou celkové ujeté km. Trip – najeté km se automaticky mažou po vypnutí klíčku.

2. Tlačítko předních světel

a) stisknutím tlačítka předních světel se rozsvítí přední i zadní světlo

3. Zdířka pro klíček

a) Zasuňte klíček do zdířky, otočením po směru hodinových ručiček přepnete E.T bike do režimu připraveného k jízdě.

b) otočením klíčku v protisměru hodinových ručiček zpět do polohy pro vysunutí klíčku, uvedete E.T bike do režimu VYPNUTO.

c) páčka umožňující rozložení a složení E.T biku funguje při zvednutí a zpětném zaaretování.

5. Instrukce na display

a) running speed - tachometr 0-50 – ukazatel rychlosti

b) headlight - ukazatel zapnutých světel

c) The total mileage of driving – ukazatel celkově najetých km

d) DST trip distance – ukazatel najetých km v režimu TRIP

e) Dump energy – stav baterie

6. Foot play – stupačky

7. Support – stojánek

8. Folding. – 4 kroky ke složení

9. Unfold – 3 kroky ke složení

Technické parametry

- Parametry motoru

- 48 V 350W nebo 500W

- Maximální konstrukční rychlost 25km/h. Maximální rychlost jízdy do 35 Km/h.

- Parametry napájení

a) INPUT 100-240V 50/60Hz   2,2 A (MAX.)

b) OUTPUT 54,6v ----2A

3. Parametry baterie

a) 48V 11AH vysoko energetická Lithium-polymerová baterie

b) doba nabíjení 2-5 hodin

U elektrokol E.T. bike jsou používány moderní baterie Li-Pol (lithium- polymer) s napětím 48V,11Ah. U některých levných elektrokol jiných značek jsou používány i olověné

baterie. Ty jsou sice levné, ale díky vysoké hmotnosti, malému množství využitelné energie a nízké životnosti jsou pro elektrokola nevhodné. Baterii je možno poškodit nebo zničit přebíjením. K čemuž muže dojít, pokud je baterie nabíjena nepřiměřeně

vysokým proudem (závisí na kapacitě a druhu baterie) nebo pokud je při nabíjení překročeno maximální napětí (závisí na druhu a technologii baterie). Takže výrobce povoluje používání pouze originální automatické nabíječky, která má příslušné napětí a proud (závisí na napětí a kapacitě baterie) a která automaticky ukončí nabíjení při dosažení maximálního napětí (závisí na druhu a technologii baterie). Navíc je při nabíjení hlídána

teplota baterie systémem BMS, který při přehřátí baterie ukončí nabíjení. Baterii je možno poškodit, nebo zničit vybitím.

Po každé jízdě je vhodné baterii co nejdříve dobít, zvláště když je baterie vybitá na minimální napětí. Baterie se také může vybít vlivem samovybíjení. Baterii není vhodné nabíjet a skladovat

při teplotách pod 0° C. Při skladování baterie je třeba baterii dobíjet minimálně jednou za tři měsíce.

Životnost baterií je také velice relativní hodnota, která je závislá na mnoha faktorech. Výrobce uvádí u baterií

Li-Pol životnost 600 nabíjecích cyklu, ale běžně je dosahováno životnosti až 900 cyklů. Záleží především na tom

jestli baterie nebyla během životnosti poškozena hlubokým vybitím, nebo přebíjením a také záleží v jakých podmínkách a v jakém režimu byla provozována. Takže celkový dojezd během životnosti baterie při průměrném dojezdu 35-40 km na jedno nabití, muže být 20 000 – 25 000km.

4) Maximální zatížení

a) maximální zatížení 150 Kg

5) Dojezd

a) maximální dojezd 35-40km

6) Rozměry

a) Rozměr rozložený: 1158mm*578mm*973mm

b) Rozměr složený: 1170mm*641mm*308mm

c) Váha: 30 Kg

Upozornění

a) Nepoužívejte, anebo nenechte stát dlouhou dobu na dešti.

b) Nepotápějte do vody

c) Nestavte k ohni, nebo tepelným zdrojům

d) Nepřetěžujte

e) Nevystavujte na dlouhou dobu horkému slunci

f) Nezasahujte do elektrických a mechanických  částí E.T electrobiku

Kontrola před jízdou a po jízdě

Všechny rámy E.T biku, stejně jako všechny komponenty mají svojí limitovanou a konečnou životnost. Délka životnosti daného rámu nebo komponentu je ovlivněna konstrukcí a použitým materiálem, stejně tak jako údržbou a intenzitou používání. Pravidelné kontroly u kvalifikovaného odborníka by se měly stát samozřejmostí.

Tímto způsobem lze včas předejít mnoha technickým problémům. Odborné kontroly mohou eliminovat malé nedostatky ještě předtím, než se stanou velkými. Následky mohou být v mnoha případech katastrofální. Vy jste zodpovědní za kontrolu jízdního kola před každou jízdou.

UPOZORNĚNÍ:

Noční jízda na E.T biku je vhodná jen pro zkušené cyklisty, proto ji nedoporučujeme dětem. Důležitým doplňkem

noční jízdy je oblečení z reflexních materiálů, které zlepší Vaši viditelnost. Před každou jízdou, hlavně v případě pádu, zkontrolujte celé kolo!

Kola a pláště

Zkontrolujte, zda kola nemají vůli do stran.

Prověřte také tlak v pláštích, maximální povolený tlak

je uveden z boku na plášti. Zkontrolujte opotřebovanost plášťů, vyměňte je, pokud je to nutné.

Brzdy

Zkontrolujte a seřiďte brzdy, pokud je to třeba. Stiskněte obě brzdové páky a tlačte E.T bike vpřed. Brzdové obložení by mělo stisknout kotoučovou brzdu, avšak brzdové páky by se neměly dotýkat řídítek. Uvědomte si, která brzda brzdí které

kolo. Prověřte, zda nejsou lanka roztřepena, nebo nepřirozeně přetočena. Lanka se také po určité době vytahují

a brzdové desky opotřebovávají, proto je potřeba brzdy pravidelně seřizovat, opotřebené součástky včas vyměnit.

Rám

Ohnutý nebo prasklý rám bezodkladně vyměňte. V žádném případě se nepokoušejte samostatně rám narovnávat

nebo opravovat. Jízda na takovém rámu může být velmi nebezpečná. Rámy stejně jako komponenty, mají

svojí limitovanou životnost, která je určována mírou opotřebení.

Principy a pravidla bezpečné jízdy

Podstatná většina vážných nehod při jízdě na kole zahrnuje úrazy hlavy. Opatřete si přilbu, která splňuje veškeré standardy a má atest pro provoz na veřejných komunikacích. Vyberte si správnou velikost přilby, neměla by Vám být příliš volná ani příliš těsná.

Oblečení

Správné oblečení může zlepšit Váš zážitek z jízdy. Speciální funkční cyklistické oblečení může také zvýšit vaši bezpečnost – výrazné barvy a reflexní materiály zlepší Vaší viditelnost. Nikdy nejezděte na kole bez uzavřené obuvi. Nedoporučujeme Vám jezdit na kole se sluchátky, hlasitá hudba může zastínit blížící se nebezpeční z důvodu nižšího soustředění. Jízda na kole pod vlivem alkoholu a drog je dle § 201 zakázaná! I přesto je v České republice alkohol, nejenom

za volantem, ale i při jízdě na kole, značný problém. Poslední novinkou je zákon č. 379/2005 Sb., který umožňuje

strážníkům obecní policie v případě podezření provést orientační dechovou zkoušku na ovlivnění alkoholem.

Pravidla pro jízdu na veřejných komunikacích

Základním pravidlem je chovat se stejně jako při řízení motorového vozidla. Cyklista je plnohodnotným účastníkem silničního provozu!

Jezděte na pravé straně vozovky ve směru provozu, nikdy proti němu. Respektujte dopravní značeni a světelné signály.

Buďte opatrní při předjíždění automobilů, motoristé nejsou zvyklí ohlížet se na cyklisty a velmi často špatně signalizuji.

Ukazujte rukama při změně směru jízdy a to v dostatečném předstihu.

Pokud se pohybujete stejně rychle jako ostatní doprava, jezděte ve středu jízdního pruhu. V rychlejším provozu jezděte co

nejvíce u krajnice. Buďte velmi opatrní na velkých křižovatkách. Na přechodech je nutné z kola sesednout a přejit křižovatku jako chodec. Nejezděte po chodníku, pokud k tomu není určený.

Povinnost nosit helmu platí pro řidiče E.T biku, pokud nedosáhl 18 let věku.

Kromě těchto základních pravidel dopravy je užitečné dodržovat následující tipy pro zvýšení Vaší bezpečnosti:

Předpokládejte, že Vás motoristé nevidí, buďte obzvlášť opatrní na vjezdech a výjezdech.

Pozor na psy. Pokuste se je ignorovat, pokud to nepomůže, sesedněte a pokuste se E.T bike postavit mezi Vás a psa.

Pozor na nerovnosti vozovky – výmoly, kanály, koleje, mokrou dlažbu atd.

Jízda za špatného počasí

Vzhledem ke konstrukci E.T biku NEDOPORUČUJEME jízdu v dešti. Mějte na paměti, že za deštivého počasí mají brzdy mnohem menší účinnost. Je důležité brzdit s větším předstihem

a opatrněji.

Harmonogram údržby

Do dvou měsíců po zakoupení a jízdě na E.T biku

(po ujetí cca 200km) jej předejte k provedení garančního

seřízení Vašemu prodejci. Přesvědčíte se tak o správné funkci všech komponentů. Pokud jezdíte často, postupujte podle následujícího harmonogramu údržby:

Po každé jízdě

Zkontrolovat funkčnost brzd, a odpružené vidlice.

Zkontrolovat lehkost otáčeni kol, řidítek.

Zkontrolovat těsnost systému u hydraulických brzd.

Každý týden, nebo po 200 km

Zkontrolovat tlak v pneumatikách.

Zkontrolovat dotaženi všech šroubových spojů.

Zkontrolovat dotaženi kotouče kotoučových brzd.

Každý měsíc

Umýt, osušit a nakonzervovat, provést důkladnou celkovou inspekci.

Zkontrolovat opotřebeni dezénu a poškozené boků pneumatik.

Zkontrolovat opotřebení brzdových destiček.

Zkontrolovat únik oleje u odpružené vidlice.

Zkontrolovat upnutí sedla, šroubů sedlovky a kol.

Vyčistit odpružené vidlice.

Promazat čepy brzdových pak.

Promazat čepy brzd.

Promazat ústí bowdenů.

Každé 3 měsíce

Zkontrolovat dotaženi matic a šroubů.

Každých 6 měsíců

Zkušeny mechanik by měl provést celkové servis:

Promazat a seřídit brzdové tahy (bowdeny a lanka).

Zkontrolovat a případně vyměnit opotřebované brzdové destičky.

Promazat náboje.

Promazat čepy brzdových čelistí.

Promazat hlavové složení.

Promazat spojeni středové osy.

Poskytnutí záruky

Záruka je poskytována na vady, která má předmět prodeje v okamžiku převzetí kupujícím. Důležité je používání jen originálních dílů, především pak na součásti kritické z hlediska bezpečnosti (přední vidlice, řídítka, sedlovka, brzdové destičky a jejich držáky, bovdenové vedení, trubičky hydraulické brzdy a brzdové páky).

3.1. Záruka na jednotlivé díly

Rám a vidlice

Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií nebo neodbornou opravou. Je bezpodmínečně nutné, aby rám byl v originálním laku. Výrobce nemůže nést odpovědnost za výrobní postupy jiných firem (pískování, vypalování nového laku atd.)

Odpružené vidlice

Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady, které existují v okamžiku převzetí. Kriteriem pro přijetí reklamace

prasklé odpružené vidlice je neporušenost geometrie vnitřních a vnějších nohou. Nelze uplatňovat závady

typu vzniku vůle, jestliže je ve vidlici nečistota a voda, která způsobuje poškození, dále pak ohyb sloupku vidlice

nebo poškození korunky vlivem nehody a přetížení, unikání vzduchu či oleje způsobeného vniknutím nečistot a vody pod těsnění, rýhy

na kluzných částech a koroze.

Řízení

Záruka je na materiálové vady, neuznává se deformace sloupků vidlice při nadměrném dotažení představce. Provoz jízdního kola vyžaduje kontrolu a vymezování vůle hlavového složení – vytlučené, zkorodované nebo znečištěné ložiskové dráhy nelze reklamovat.

Středové složení

Do záruky spadají vady materiálu a jeho tepelné zpracování. Běžné seřizování vůle není předmětem garančních oprav.

Rovněž není možné uznat zdeformované nebo vytržené závity dílů a poškozených čtyřhran klik. Vydřené ložiskové

dráhy a zkorodované díly nejsou předmětem garance. Kontrolujte a včas reagujte na případné uvolnění.

Kola

Do běžné záruky spadají vady materiálu (prasklý ráfek, náboj, pastorek, osa), včetně vad povrchové úpravy. Kritériem

pro přijetí záruky na provozní vůli a hlučnost chodu pastorku je jeho funkčnost.

Vydřené ložiskové dráhy, vniknutí nečistot do volnoběžného tělesa, ložisek náboje a zkorodované díly nejsou

předmětem garance.

Brzdy

Do záruky spadají vady materiálu, ne však vzniklé opotřebením. Na seřízení se záruka nevztahuje. Skladováním,

manipulací a jízdou se nastavení může změnit a jeho dolaďování patří k běžné údržbě. Na případné stržení mechanismu nemůže být uplatněna garance.

Sedlo, sedlovka

Uznává se vada materiálu, posuzuje se z hlediska plnění funkce.

Nelze uplatnit záruku na ohyb sedlovky vlivem nehody nebo přetížením po doskoku, ohyb sedla, roztržení sedla apod.

Ulomené nebo rozbité díly nejsou předmětem záruky.

Kotoučové brzdy

Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálovou vadu. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobené nehodou,

zanedbáním údržby nebo neodbornou opravou. Vždy používejte brzdovou kapalinu stejného výrobce, který vyráběl brzdy namontované na Vašem E.T biku. Jen tak bude zaručena bezvadná funkce Vašich brzd. Brzdové kapaliny se liší svými vlastnostmi natolik, že může dojít k vážnému poškození celého brzdového mechanismu.

Upozornění: Tento výrobek není určen pro provoz na pozemních komunikacích ČR.

Záruky

Prodávající (dále jen „firma“)

Poskytuje prvnímu majiteli jízdního kola na zakoupený výrobek záruku podle platných předpisů. Na rám kola se

vztahuje záruka pouze v originálním laku.

Limitované záruky:

Záruky na rámy a komponenty se nevztahují na závady vinou uživatele, nedodržením pokynů v návodu, opotřebením,

používáním k účelům k nímž rám a komponenty nejsou určeny (vrcholové závodění, extrémní skoky a

ostatní nestandardní použití). Výrobce a distributor nenese žádnou zodpovědnost za zranění vzniklé při používání

jízdních kol a jejich komponentů.

Každý je osobně zodpovědný za škodu nebo poškození způsobené nezodpovědným používáním jízdního kola a jeho komponentů.

Pozor! Vždy před a po každé jízdě pečlivě zkontrolujte rám E.T biku a všechny jeho komponenty.

Výrobce potvrzuje, že E.T bike uvedeného typu a výrobního čísla, odpovídá státním normám a technickým předpisům.

Reklamace

Reklamace mají vždy charakter vady, která se řeší výměnou součástí, opravou nebo odborným seřízením. Opravou

je zajištěno, že zákazník může výrobek řádně užívat.

Podmínky záruky

Jízdní kolo musí být prodáno smontované v bezvadném stavu, předvedeno a připraveno k jízdě.

Výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, ke kterému je vyroben.

Při uplatňování záruky předkládá zákazník kompletní, čisté kolo, potvrzeny záruční list a prodejní doklad (paragon).

Nárok na uplatnění záruky zaniká

Bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce, ale uživatele (neodbornou opravou, extrémním zatížením,

špatným uskladněním apod.)

Neuplatněním nároku ze záruky v záručníi lhůtě.

Nebyl-li výrobek řádně používán a udržován podle návodu.

Nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněny záruční list.

Závady vzniklé běžným opotřebováním nebo nadměrným opotřebením způsobeným zanedbáním kontroly a údržby nemohou být předmětem reklamace.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba důrazně doporučit provedení prohlídky a seřízení v servisu firmy po ujetí 200 km nebo do 1 měsíce po převzetí kola E.T bike. Tato prohlídka může odhalit vady a napomůže

kvalitnímu seřízení komponentů po tomto počátečním provozu.

Poznámka: Jestliže Vám není srozumitelná jakákoliv část tohoto manuálu. Obraťte se na Vašeho prodejce.

Záruční podmínky

Záruka zajišťuje odpovědnost za vady výrobku. LICON-CZ s.r.o. v žádném případě nezaručuje, že výrobek nelze poškodit či zničit nebo že výrobek je způsobilý plnit svou funkci bez časového omezení bez ohledu na způsob užívání a opotřebení.

Tato záruka se vztahuje pouze na původního majitele jízdního kola E.T bike a není převoditelná na následující majitele.

Aby bylo možné záruční reklamaci posoudit, je nutné kolo přivézt k autorizovanému maloobchodnímu prodejci

jízdních kol E.T bike na stejném místě, kde bylo zakoupeno. Jízdní kolo musí být sestavené a je třeba

k němu přiložit originál prodejního dokladu s datem. (Doklad si uschovejte na bezpečném místě.)

Tato záruka se vztahuje na jízdní kola zakoupená v plně sestaveném a seřízeném stavu od autorizovaného

maloobchodního prodejce jízdních kol E.T bike či z jiných prodejen.

Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy jízdní kolo bylo zanedbáváno, nesprávně opravováno, nesprávně

udržováno, pozměněno, upraveno, stala se na něm nehoda či podléhalo jinému nenormálnímu, nadměrnému nebo nesprávnému zacházení a uskladnění.

Záruka se nevztahuje na škody vyplývající z běžného opotřebení, včetně následků únavy. Škoda následkem únavy je symptomem stavu, kdy dojde k opotřebení rámu vlivem normálního užívání. Jedná se o jeden druh běžného opotřebení. Zodpovědností majitele je své jízdní kolo E.T bike kontrolovat a udržovat v provozuschopném stavu.

Seřízení kola je nutné provést dle záručního listu v odborném servisu. V opačném případě nelze brát zřetel na pozdější uplatnění záruky!

Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů. E.Team LICON-CZ s.r.o. , Czech Republic

Kontaktní Informace:

Výhradní dovozce do ČR – firma LICON-CZ s.r.o. IČ: 28819241

www.etbike.cz    etbike@etbike.cz