Technaxx®

Vysílač FMT600BT

Návod k obsluze

Přenos hudby a telefonních hovorů z vašeho zařízení Bluetooth přímo do ve vašem autoradio

- Tento výrobek splňuje požadavky norem uvedených ve směrnici Rady R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu

a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

Vlastnosti

 Bezdrátový přenos telefonních hovorů z mobilních telefonů Bluetooth do FM stereo systému ve voze, vhodný pro všechny typy vozů bez modifikace  Pohodlné telefonování při bezpečné jízdě a bezdrátový přenos hudby MP3 do autorádia prostřednictvím UKV     Vestavěný mikrofon pro ovládání hands-free (při přijetí hovoru se automaticky přepne z režimu přehrávání hudby do režimu hands-free)  Port USB pro nabíjení mobilního zařízení, např. iPad (Výkon 5V/2.1A)  Port USB k počítači připojit flash disku USB (do 32GB) s MP3 hudebních skladeb  Čip Bluetooth je kompatibilní s širokou škálou zařízení podporujících Bluetooth (= párování)  Zachování poslední uložené frekvence UKV       Přenos hudby ve formátu MP3/WMA z flash disku USB  3,5mm konektor AUX: přehrávání hudby z externích audio zařízení (iPod, přehrávač MP3, atd.)  Dálkový ovladač (jako součást balení) pro pohodlnější ovládání  „Hlasové pokyny“ (tj. mluvená hlášení)  Snadná manipulace a instalace (pouze připojíte do 12V/24V zásuvky vozidla)

Technické údaje

| Modul Bluetooth / Verze BT |  | CSR BC8635 / Verze Bluetooth 4.0 |
| --- | --- | --- |
| Provozní vzdálenost Bluetooth |  | max. 10m |
| Velikost displeje LCD |  | 20 x 25,5 mm (1,1“) |
| Frekvenční rozsah |  | 87,6 – 107,9 MHz, max. 3m |
| Stabilita frekvence |  | ±10 ppml |
| Audio vstup |  | 3,5mm stereo konektor |
| Formát hudby |  | MP3, WMA |
| Paměť |  | USB až 32GB |
| Vstup FM vysílače |  | DC 12V – 24V |
| Výkon nabíječky |  | 5V / 2.1A |
| Hmotnost / Rozměry |  | 45 g / (D) 7,5 x (Š) 3,4 x (V) 10,5 cm |
| Obsah balení | Vysílač FMT600BT, Kabel AUX-IN, Dálkový ovladač, Návod k obsluze |  |

Přehled zařízení

| AUX–IN port | Port AUX–IN |
| --- | --- |
| SD Card Slot | Otvor pro kartu SD |
| Volume + / Volume – | Hlasitost + / Hlasitost – |
| USB Reader | Čtečka USB |
| Previous button / Next button | Tlačítko Předchozí / tlačítko Další |
| Frequency modulation “M” | Kmitočtová modulace „M“ |
| Output 5V / 2.1 A | Výkon 5V / 2.1A |
| Answer / Hang off Play / Pause | Přijmout / Ukončit Přehrát / Pauza |

Použití funkce FM vysílače

(a) Připojte FM vysílač do zásuvky zapalovače cigaret nebo napájecího portu Vašeho vozidla.

(b) Nejprve nalaďte rádio na volnou frekvenci FM a tuto frekvenci pak slaďte s FM vysílačem.

(c) Do USB portu zasuňte flash disk USB se soubory MP3. Soubory MP3 se budou přehrávat a přenášet automaticky. Pozor: jako čtečka USB může sloužit pouze vstupní port USB!

(d) Funkce Line-IN: Pomocí přiloženého audiokabelu připojte přehrávač MP3/MP4 nebo jiné externí zařízení do vstupu AUX tohoto FM vysílače. Při použití této funkce musíte zastavit přehrávání USB a všechny funkce budou ovládány externím zařízením.

Použití funkce Bluetooth

Při prvním použití Bluetooth je nutno Váš mobilní zařízení spárovat s tímto FM vysílačem.

(a) Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilní zařízení. Pak vyhledejte NOVÉ zařízení. Když mobilní zařízení nalezne tento FM vysílač s názvem „TECHNAXX“, spárujte ho a připojte pomocí originálního hesla „0000“.

(b) Máte-li příchozí hovor, FM vysílač automaticky přepne z režimu přehrávání hudby do režimu telefonu.

Volání Bluetooth

| Přijetí příchozího hovoru | Stiskněte modré tlačítko |
| --- | --- |
| Ukončení hovoru | Stiskněte modré tlačítko |
| Vytočení posledního čísla | Stiskněte modré tlačítko 2x |
| Při telefonování lze telefonní číslo vytočit jen pomocí mobilního telefonu, ale jakmile je hovor spojen, můžete použít funkci hands-free. |  |

Použití funkce nabíječky USB

Je-li FM vysílač napájen ze zásuvky zapalovače cigaret ve voze, připojte port USB 5V2.1A FM vysílače speciálním kabelem USB** (**není součástí balení) k Vašemu mobilní zařízení. FM vysílač bude sloužit jako nabíječka mobilní zařízení. POZOR: Výstupní port USB s 2.1A slouží k nabíjení externího zařízení (např. iPadu).

Přístup k seznamům nabídek

Seznam nabídky se zobrazí stiskem tlačítka „M“ (= kmitočtová modulace) na více než 3 sekundy. Displej vypadá jinak v režimu „Pause“ a jinak v režimu „Play“.

(a) Režim „Přehrávání“

Při přehrávání hudby stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy a zobrazí se tato nabídka:

| Jazyk | volba preferovaného jazyka |
| --- | --- |
| Kontrast | změna kontrastu displeje |
| Verze firmware | zobrazení verze firmware FM vysílače |
| Tx-Power | změna přenosového výkonu v závislosti na oblasti (Evropa, ostatní části světa) |
| Konec | ukončení konfigurace |

(b) Režim „Pauza“:

Při stisku tlačítka  se hudba pozastaví. Pak stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy a zobrazí se nabídka:

| U-disk Dir | volba souboru, který chcete přehrát |
| --- | --- |
| Odstranit soubor | volba souboru, který chcete odstranit |
| Odstranit vše | odstranění všech souborů |
| Jazyk | volba preferovaného jazyka |
| Kontrast | změna kontrastu displeje |
| Verze firmware | zobrazení verze firmware FM vysílače |
| Konec | ukončení konfigurace |

UPOZORNĚNÍ (viz dálkové ovládání)

- Konverze mezi oblastními konfiguracemi

Tento výrobek podporuje i různé oblastní konfigurace. Stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy, až se zobrazí nabídka. Zvolte „Tx-Power“ a pak stiskem tlačítka „M“ na FM vysílači zvolte „Europe“ (v Evropě) nebo „ROW“ (v ostatních částech světa). Potom potvrďte stiskem tlačítka „M“ na FM vysílači. [Kvalita zvuku v režimu „ROW“ je lepší než v režimu „Europe“.]

- Konverze z Bluetooth na flash disk USB

Když FM přehrávač přehrává hudbu z Vašeho mobilního telefonu prostřednictvím Bluetooth, stiskněte na FM přehrávači tlačítko „Pause“. Asi po 10 sekundách se na obrazovce zobrazí následující text: “Press M key” (Stiskněte tlačítko CH). Poté stiskněte tlačítko „M“. FM vysílač bude přehrávat hudbu z flash disku USB.

Přehled dálkového ovladače

| Většinu funkcí lze ovládat dálkovým ovladačem. Folder Switch | Přepínač složek |
| --- | --- |
| Loop mode Selector | Volba režimu smyčky |
| EQ Selector | Volič EQ |
| Number Selector | Volba čísla |
| Answer / Hang off Play / Pause | Přijmout / Ukončit Přehrát / Pauza |
| Channel + / – | Kanál + / – |
| Volume + / – | Hlasitost + / – |
| Prev. / Next (Previous Song / Next Song) | Předchozí / Další (Předchozí stopa / Další stopa) |

Rychlý návod k obsluze

| Operace | Vysílač FM | Dálkový ovladač |
| --- | --- | --- |
| Přijmout / Ukončit hovor | Stiskem tlačítka hovor přijmete Stiskem tlačítka hovor ukončíte | Stiskněte tlačítko |
| Přehrávání hudby / Přehrávání pauza | Stiskem tlačítka začnete přehrávat hudbu Dalším stiskem tlačítka přehrávání přerušíte | Stiskněte tlačítko |
| Zvýšení hlasitosti | Otáčením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte. | Stiskem tlačítka VOL+ hlasitost zvýšíte. |
| Snížení hlasitosti | Otáčením proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte. | Stiskem tlačítka VOL– hlasitost snížíte. |
| Nastavení frekvence | Nejprve stiskněte tlačítko „M“. Pak stiskem tlačítka zvýšíte frekvenci. Stiskem tlačítka snížíte frekvenci. | Stiskem tlačítka CH+ zvýšíte o 0,1 MHz. Stiskem tlačítka CH– snížíte o 0,1 MHz. Nebo zadejte hodnotu požadované frekvence a pak potvrďte stiskem tlačítka CH+. |
| Volba hudby | Stiskem přehrajete další písničku. Stiskem přehrajete předchozí písničku. | Stiskem přehrajete další písničku. Stiskem přehrajete předchozí písničku. Nebo zadejte číslo písničky a pak potvrďte stiskem . |
| Volba EQ | Ovládání pouze dálkovým ovladačem | Stiskem tlačítka EQ zvolte svůj oblíbený režim EQ. |
| Změna režimu smyčky | Ovládání pouze dálkovým ovladačem | Stiskem tlačítka změníte režim smyčky. |
| Změna jazyka | Nejprve stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy. Potom zvolte možnost „Jazyk“ stiskem a . Požadovaný jazyk zvolte krátkým stiskem položky „Jazyk“ pomocí a . Pak potvrďte stiskem „M“. | Ovládání pouze z vysílače FM |
| Změna kontrastu | Nejprve stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy. Potom zvolte možnost „Kontrast“ stiskem a . Krátkým stiskem položky „Kontrast“ nastavíte pomocí a rozsah. Pak potvrďte stiskem „M“. | Ovládání pouze z vysílače FM |
| Přepínač složek | Nejprve v režimu PAUZA stiskněte tlačítko „M“ na více než 3 sekundy. Potom zvolte „USB-disk Dir“ (Adresář USB) nebo „Card Folder“ (Složka karty) a potvrďte stiskem tlačítka “M“. Zvolte požadovanou složku a pak potvrďte stiskem tlačítka „M“. | Stiskem Folder+ nebo Folder– přepínáte mezi složkami. |

Jak řešit problémy

FM vysílač se nezapne: Nejprve zkontrolujte pojistku. Přesný popis naleznete na začátku uživatelské příručky (Jak vyměnit pojistku).

Vlákno pojistky je přepálené: Pojistku nutno nahradit stejným typem. Přesný popis naleznete na začátku uživatelské příručky (Jak vyměnit pojistku).

Přístroj se znovu nespustí: Zkontrolujte funkci zapalovače.

Zapalovač nemá žádnou funkci: Kontaktujte svůj automobilový servis.

Problém při obsluze: Nejprve vysílač FM vypněte a pak jej znovu zapněte.

Upozornění

 Nepokoušejte se FM netřeste demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.

 Vysílačem FM netřeste a nerozebírejte jej, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika..

 Vysílač FM nevystavujte vysoké vlhkosti nebo teplotě, přímému slunečnímu svitu a neponořujte do vody.

 Povrch FM netřeste udržujte čistý a při jeho čištění nepoužívejte organická rozpouštědla.

 Uchovávejte FM netřeste mimo dosah dětí.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo