GPRS / MMS / SMS

DIGITÁLIS FOTÓ CSAPDA

WCM-8010

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1. Használati utasítás ............................................................................................................................. 2

1.1 Általános leírás ................................................................................................................................. 2

1.2 Interfész ……………………...................................................................................................................... 3

1.3 Komponensek és a fotó csapda funkciói ........................................................................................3-4

1.4 Tájékoztató adatok a kijelzőn ........................................................................................................... 4

1.5 Rövid bevezetés a SIM-kártyához és a jelhez.................................................................................... 5

1.6 Támogatott formátumok................................................................................................................... 5

2. Általános műveletek........................................................................................................................... 5

2.1 Tápegység ......................................................................................................................................... 5

2.2 A SIM kártya és MicroSD kártya behelyezése ................................................................................... 6

2.3 Belépés a TEST módba ……….............................................................................................................. 6

2.3.1 Felhasználói beállítások ................................................................................................................. 6

2.3.2 Manuális-kézi felvétel .................................................................................................................... 7

2.3.3 Képek vagy videók megtekintése................................................................................................... 7

2.4 A fotó csapda bekapcsolása és elhelyezése ......................................................................................7

2.5 Kikapcsolás ....................................................................................................................................... 7

3. Haladó műveletek.............................................................................................................................. 7

3.1 Beállítások ajánlata (Settings Menu). ............................................................................................... 7

3.1.1 Fotó beállítások ............................................................................................................................. 8

3.1.2 Videó beállítások ........................................................................................................................... 8

3.1.3 Rendszer beállítása........................................................................................................................ 9

3.1.4 MMS beállítások ........................................................................................................................... 9

3.1.5 SMTP szerver beállítása .............................................................................................................. 10

3.2 MMS/SMTP beállítása .....................................................................................................................10

3.2.1 Feltételek .....................................................................................................................................10

3.2.2 MMS multimédia üzenetek beállítása.........,,,,,,............................................................................11

3.2.3 SMTP szerver beállítása................................................................................................................ 12

3.3 SMS parancsok kódjai...................................................................................................................... 13

4. Figyelmeztetések ............................................................................................................................. 13

FüggelékⅠ: Alkatrészek listája ............................................................................................................. 14

FüggelékⅡ: Műszaki adatok ........................................................................................................... 14-15

1. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1.1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Ez a digitális fényképezőgép MMS funkcióval aktív maradhat automatikusan nappal és éjjel is. A fotó csapda regisztáll minden humán (vagy állati) mozgást egy adott mozgásérzékelővel megfigyelt nyomkövetési régióban és automatikusan képeket rögzít (legfeljebb 12 M pixel) vagy videó felvételt 1080p felbontásban vagy HD videóklippeket. A nap folyamán színes képeket és videókat rögzít, és ha nincsenek elégséges fényviszonyok, áttvált fekete-fehér fényképekre és videókra. Támogatja a 2G / GSM / MMS / SMTP / SMS szolgáltatást. Az IP54 szabvány szerint vízálló.

1.2 INTERFÉSZ

A fotó csapda testén találhatóak a következő bemeneti és kimeneti interfészek: USB csatlakozó, szlot a MicroSD kártyának, szlot a SIM kártyának, TV kimenet és egyenáramú DC tápegység a külső tápellátáshoz.

1.3 KOMPONENSEK ÉS A FOTÓ CSAPDA FUNKCIÓI

1    2“ színes LCD kijelző

2    SHOT gomb

3    OK gomb

4    OFF-TEST-ON teljesítmény áttkapcsoló

5    USB port

6    MicroSD kártya (nem része a csomagnak) nyílás

7    REPLAY  gomb

8    MENU gomb

9    Gomb BALRA

10  Gomb FELFELÉ

11  Gomb LEFELÉ

12  Gomb JOBBRA

13  Hangszóró (nem támogatott)

14  Szlot a SIM kártyára (nem része a csomagnak)

1.4 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KIJELZŐN

Ha a kamera be van kapcsolva, és a főkapcsoló TESZT állásban van, a kijelzőn megjelenik a felvételi információ.

Képfelbontás

Jelerősség jelző

Kamera üzemmód                                                                                      Az akkumulátor töltöttségi állapota

SD kártya                                                                                             SIM kártya

Dátum (hónap/nap/év)

Idő

(órák/percek/másodpercek)

Elérhető képek száma

1.5 RÖVID BEVEZETÉS A SIM KÁRTYÁHOZ ÉS JELHEZ

A SIM kártya behelyezése után két ikon jelenik meg. A   ikon jelzi a SIM kártya helyes beillesztését és működését, valamint az         ikon mutatja a jel rendelkezésre állását és intenzitását az adott helyen.

1.6 TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK

| TÉTEL | FORMÁTUM |
| --- | --- |
| Fotók | JPG |
| Videók | AVI |

2. ÁLTALÁNOS MŰVELETEK

2.1 TÁPEGYSÉG

Négy vagy nyolc 1,5V AA méretű elem szükséges a fotó csapda tápellátáshoz.

a) Nagy teljesítményű és sűrűségű alkáli elemek (AJÁNLOTT).

b) Alkalikus újratölthető alemek.

c) NiMH újratölthető alemek.

A TESZT üzemmódban a fotó csapda automatikusan kikapcsol energiatakarékossági célból, ha semmilyen művelet nem történik 3 percen belül; újra felébred minden mozgás észlelésekor. Alacsony energiafelvételkor a fényképezőgép szintén automatikusan kikapcsol. Ezért rendszeresen cserélje ki az elemeket.

2.2 A SIM KÁRTYA ÉS AZ SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Vložte do slotov pre kartu MicroSD kartu a SIM kartu (karty niesu súčasťou dodávky). Pre správnu funkciu MMS/E-mailu, je nutné umiestniť SIM kartu do slotu pre SIM kartu správne.

Micro SD kártya 32 GB            8 x AA akkumulátor

2G/GSM/MMS/GPRS szolgáltatások                                                                                                                                                                                támogatása

2.3 BELÉPÉS A TESZT MÓDBA

Kapcsolja átt a kapcsolót TESZT állásba a TESZT üzemmódba belépéshez. A TESZT üzemmódban olyan funkciók vannak, mint például: felhasználói beállítások, manuális felvétel, előnézet.

2.3.1 FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

A felhasználói beállítások módosításához, nyomja meg a MENU gombot az ajánlatba való belépéshez. Itt beállíthatja a (mód, intervallum, képfelbontás, videó felbontás & videó hossz, stb.) a műveletek részletes leírását a következő fejezet írja le.

2.3.2 MANUÁLIS FELVÉTEL

Az SHOT gomb megnyomásával kézileg készíthet fényképet vagy videófelvételt.

2.3.3 KÉPEK VAGY VIDEÓK MEGTEKINTÉSE

1. A fotó csapda LCD képernyőjén.

2. A TV monitoron, amelyet a TV kábellel csatlakoztatja a fotó csapdához.

Nyomja meg a REPLAY  gombot a fájlok megtekintéséhez és a legújabb kép megjelenik az LCD képernyőn vagy monitoron. Nyomja meg a  gombot a legöregebb fájl megtekintéséhez és nyomja meg a  gombot a következő fájlhoz való átmenethez. Nyomja meg a REPLAY  gombot a videó lejátszásához, a gomb ismételt megnyomásával a lejátszást megállítja. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

2.4 A FOTÓ CSAPDA BEKAPCSOLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE

A bekapcsolás előtt ügyeljen a következő tételekre:

1. 1. A fotó csapdára nem eshet közvetlen fényforrás. Ez spontán hamis indítást okozhat.
2. A fotó csapda a földtől 1-2 méterre kéne hogy legyen elhelyezve. Például szarvas fotók esetében ez a magasság ideális.

A fotó csapda bekapcsolása után a piros fény körülbelül 10 másodpercig villogni fog. A 10 másodperc szükséges idő a tároláshoz a gyorsítótárba az automatikus fényképezésnél, továbbá például az alsó fedél zárásához és reteszeléséhez, a fényképezőgép felerősítéséhez a fára és a fotó csapda közelének elhagyásához.

2.5 KIKAPCSOLÁS

Csúsztassa a kapcsolót OFF állásba a fotó csapda kikapcsolásához. Ha hosszabb ideig nem használja a fotó csapdát, javasoljuk, hogy távolítsa el az elemeket.

3. HALADÓ MŰVELETEK

Ez a fejezet ismerteti, hogy mely felhasználói beállításokat lehet elvégezni csak TESZ üzemmódban a távirányító segítségével.

3.1 BEÁLLÍTÁSOK AJÁNLATA (SETTINGS MENU)

Ha fényképezőgép TESZT üzemmódban van, nyomja meg a MENU gombot. Az LCD kijelzőn vagy a csatlakoztattot külső TV monitoron megjelenik a Beállítások ajánlata (SETINGS MENU).

3.1.1 FOTÓ BEÁLLÍTÁSOK

3.1.2 VIDEÓ BEÁLLÍTÁSOK

3.1.3 RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

3.1.4 MMS BEÁLLÍTÁSOK

3.1.5 SMTP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

Ez a kamera azonnal képes képet küldeni a felhasználó mobil telefonjára az MMS képüzenetek segítségével. Ezen funkció használata előtt a felhasználónak be kell fejeznie az MMS beállítások konfigurációját az MMSCONFIG-ban.

3.2 MMS/SMTP BEÁLLÍTÁSAI

3.2.1 FELTÉTELEK

1.)    2G / GSM mobilszolgáltatói szolgáltatások

2.)    2GB memória vagy MicroSD kártya formátozása

3.)    Számítógép (operációs rendszer Vista, Windows 7, Windows 8)

4.)    Egy SIM kártya SIM KÁRTYAZÁR NÉLKÜL (nem zárolt)

5.)    SIM kártya 2G / GSM / GPRS / MMS hálózatokon keresztüli képek küldésének képességével.

6.)    Teljesítmény 6V (4 vagy 8 AA elemek, vagy 6V teljesítménybemenet)

7.)    MMSCONFIG program CD-n

8.)    A felhasználónak fel kell kérnie a szolgáltatót az MMS 2G adatmennyiséget data (APN  + fiók + jelszó , MMSC + IP + PORT), vagy keresse meg ezeket az információkat a szolgáltató honlapján.

9.)     2G GPRS adatok az SMTP-szolgáltató beállításához (APN + fiók + jelszó)

10.)    Információk a küldő e-mail szerveréről (szerver + port + email + jelszó)

3.2.2 MMS MULTIMÉDIA ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSAI

1. Vložte SIM kartu a batériu do fotoaparátu, našrobujte anténu, uveďte fotoaparát do režimu TESZT a skontrolujte silu signálu na ukazateli signálu a tiež či je indikovaný na displeji fotopasce "Operátor". Potom pripojte kameru k počítači pomocou priloženého USB kabelu a vložte CD s programom do počítača, otvorte ho, a poklepajte na   .

2. Válassza ki a  vagy

a MENU-ben,

menjen az MMS képernyőre, és válassza ki a

3. Adja meg a     és

4. Töltse ki    vagy

5. Lépjen át a SMTP képernyőre, és válassza ki a

6. Kattintson a    gombra, és mentse a paramétereket a MicroSD memóriakártyára.

7. Húzza ki az USB kábelt a fotó csapdából.

8. Menjen a fotó csapda MENU -jébe és ellenőrizze, hogy a mentett adatok megegyeznek-e a fenti beállításokkal.

9. Módosítsa ON-ra (bekapcsolt) az üzemmódot a fotó csapdán.

3.2.3 SMTP SZERVER BEÁLLÍTÁSA

1. Helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort a fényképezőgépbe, csavarja fel az antennát, helyezze a fényképezőgépet TESZT módba és ellenőrizze a jelmutatón a jelerősséget és szintén hogy a fotó csapda kijelzőjén látható e  az "Operátor".  Ezután csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével, és helyezze be a CD-t a programmal a számítógépbe, nyissa ki, kattintson duplán a    -ra.

2. Válassza ki a           vagy

a MENU-ben,

menjen az SMTP képernyőre, és válassza ki a

3. Helyezzen be minden adatot.

4. Adja meg az e-mail feladójának adatait a táblázatban

és

5. Menjen az MMS képernyőre, és válassza ki a

6. Kattintson a     gombra és mentse a paramétereket a MicroSD memóriakártyára.

7. Húzza ki az USB kábelt a fotó csapdából.

8. Menjen a fotó csapda MENU-jébe, és ellenőrizze, hogy a tárolt adatok megegyeznek-e a fenti beállításokkal.

9. Módosítsa a fotó csapda módját ON-ra (bekapcsolt).

3.3 SMS PARANCSOK KÓDJAI

Az MMS / SMTP -t szükséges beállítani mielőtt a fotó csapdát “ON“  módba helyezi és még az SMS parancs használata előtt.

*500*

Miután megkapta az *500* kódparancsot, a fotócsapda (képes dolgozni MMS és SMTP módban) készít egy képet és a SIM a kamerában elküldi a képet az *500* kód feladójának mobiltelefonjára.

*505*

A kamerában levő SIM-kártya minden rögzített képet elküld MMS-ben a mobiltelefonra vagy SMTP-re e-mailre, ha parancsot kap * 505 *,-ös kóddal, függetlenül az MMS vagy az SMTP módtól. A SIM-kártya azonban csak akkor küld MMS-t az SMS kódot küldő mobiltelefonra, ha a kamera MMS módban van.

*520*

Kód a képek és az akkumulátor állapotának ellenőrzésére (MMS és SMTP módban működik). A behelyezett SIM-kártya elküldi a JPG képek teljes fennmaradó helyét és az akkumulátor állapotadatait, ha SMS parancsot kap *520* kóddal.

*530*

Ez a kód bekapcsolja a kamerát (MMS és SMTP módban működhet). A SIM kártya elküldi az üzembe helyezési parancsot, miután *530* parancskódot tartalmazó SMS-t kap.

*531*

Ez a kód elaltatja a kamerát (MMS és SMTP módban működhet). A SIM kártya elküldi a parancsot az alvó üzemmódba való átváltáshoz, miután SMS-t kapot *531*  kódot tartalmazó parancssal.

4. FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelmeztet, hogy a kamera működési feszültsége 6.0V.

Oldja fel és formátumozza a MicroSD kártyát.

A MicroSD kártyát csak akkor helyezze be, ha a főkapcsoló OFF (kikapcsolt)  állásban van.

Ne helyezze be és ne is távolítsa el a MicroSD kártyát, ha a főkapcsoló ON (bekapcsolt) állásban van.

A firmware frissítésekor gondoskodjon a megfelelő akkumulátor kapacitásról, ellenkező esetben a frissítési folyamat leállhat.

A kommunikációs hálózatok minősége változó lehet. Ezért nem garantálhatjuk az MMS és GPRS szolgáltatások 100  % -os funkcionalitását.

FÜGGELÉK I:   ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

| RÉSZ | MENNYISÉG |
| --- | --- |
| Digitális kamera | 1 |
| Antenna | 1 |
| USB kábel | 1 |
| TV kábel | 1 |
| Használati utasítás | 1 |
| QSG – Gyorsindítási útmutató | 1 |
| CD | 1 |
| Szolár-napenergia táplálás | Választható |

FÜGGELÉK II:    MŰSZAKI LEÍRÁSOK

| Képérzékelő típusa | 8 Mega pixel, színes, CMOS |
| --- | --- |
| Memória | Memória kártya MicroSD 8 MB~32 GB |
| Objektív-Lencse | F=3,1; FOV=108 ° |
| Méretek | 135 mm * 95 mm * 85 mm |
| IR filter-szűrő | Teljesen automatikus |
| TFT kijelző képernyő | 2,0 colos |
| PIR szenzor nézési szöge | 120 fok |
| PIR szenzor érzékelési távolsága | 20 méter (65 lépés) |
| IR LED diodák száma | 42 LED dioda fekete vagy fehér |
| Maximális távolság az éjszakai látáshoz | 20 méter (65 lépés) |
| Indítási sebesség | 0,3 másodperc |
| Indítási intervallum | 1 másodperc ~ 30 perc (alapértelmezett beállítás 1 másodperc) |
| Választható képfelbontás | 12 MP / 8 MP / 5 MP |
| Többszörös kép | 1/3/6/9 |
| Videó felbontása | 1080P / 720P / WVGA |
| Fájlformátum | JPEG / AVI |
| Dátum és idő beillesztése | Igen |
| A hónap fázis beillesztése | Igen |
| Expozíció | Automatikus |
| MMS / EMAIL | Támogatott |
| SMS-en keresztüli ellenőrzés | Támogatott |
| Bebiztosítás jelszóval | 4-jegyű numerikus választható jelszó |
| A kamera alapértelmezett jelszava | 1314 |
| A kamera alapértelmezet ID-je | CAM000 |
| Rendszeres kép | 1 másodperc ~ 24 óra |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 0,2 mA |
| Akkumulátor élettartama a készenléti állapotban | 3 hónap (4 AA elem esetében) |
| Interfész | TV kimenet (NTSC/PAL) USB port Szlot a MicroSD kártyára 6V DC külső tápegység Szlot a SIM kártyára Tartó |
| Felszerelési mód | Övvel rögzítés, Sztatív-állvány |
| Üzemi hőmérséklet | -30 ~ +70°C / -22 ~ +158°F |
| Tápegység | 4 × AA vagy 8 × AA elem |
| Vízállóság | IP 56 |
| Nyelvek kínálata | Angol, francia, német, spanyol, dán, holland, lengyel, portugál, svéd, olasz, finn |
| Biztonsági igazolás | FCC, CE, RoHS |

MINDEN JOG FENNTARTVA

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektromos és elektronikus berendezések és elemek olyan anyagokat és alkatrészeket tartalmaznak, amik veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket vagy akkumulátorokat ezért ne dobja ki együtt a hagyományos kommunális hulladékkal.

Elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok átthúzott szemetes szimbólummal vannak megjelölve, lásd fent. Az így megjelölt hulladékot a hagyományos házi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani-likvidálni.

Az elektronikai hulladékot és akummulátorokat adja le a gyűjtőhelyeken vagy a kiskereskedőnél, ahol a terméket megvásárolta. Ezzel a móddal biztosítja, hogy az elektronikus hulladék és az akkumulátorok újrahasznosítása összhangban lesz az úniós jogszabályokkal és nem lesz a környezet veszélyeztetve.

Minden városban van létrehozott gyűjtőhely, ahol elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok ingyenesen leadhatóak a biztonságos újrahasznosítás céljából. További információk elérhetőek az érintett helyi kormányzati szerveknél.

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/denverelectronics

Az Inter Sales A / S ezzel kijelenti, hogy a DENVER WCM-8010 típusú termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege megtalálható ezen a honlapon:

http://www.denver-electronics.com/denver-wcm-8010/

Működési frekvencia: 850-1900MHz

Maximális kimenő teljesítmény: 2W

Értékesítés és szerviz a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel.: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamáció és szerviz: servis@aq.cz