CHYTRÁ WIFI ZÁSUVKA

Model: Sonoff 26

Parametry:

Vstupní napětí: 100-240V

Výstupní napětí: 100-240V

Způsob připojení: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n

Maximální spínaný výkon: 2200 W/10 A

Před použitím zařízení zkontrolujte:

- Že se váš telefon či tablet připojil k 2.4G WiFi.

- Správné zadání hesla.

- Váš telefon či tablet musí mít přístup k App Store, Google Play.

- Ujistěte se, že váš router je zapnutý.

Uživatelská příručka

Spusťte aplikaci „Ewelink“.

Zaregistrujte se a vytvořte si účet na Ewelink.

Pokud již účet máte, přihlaste se.

Párovací tlačítko/manuální spínač

Stiskněte pro zapnutí či vypnutí.

Stiskněte a držte 7 vteřin pro spárování s aplikací.

WiFi LED/zapnuto/vypnuto

Svítí červeně nebo modře: Zásuvka je zapnutá.

Bliká zeleně: Zařízení může být párováno s aplikací.

Svítí zeleně: Zařízení je možné ovládat online.

Zapojte S26 do zásuvky a zapněte jej. WiFi LED bude blikat zeleně.

Stiskněte a držte tlačítko sedm vteřin, dokud LED nezačne blikat zeleně.

Klikněte na         v aplikaci Ewelink.

Pro Android zvolte tuto první možnost a klikněte na další

Pro IOS zvolte metodu párování, pokud bude LED blikat zeleně

Zadejte svůj přístupový bod k WiFi & heslo.

Pro dokončení své zařízení pojmenujte.

Pokud WiFi LED svítí, zařízení je online.

Q: Mé zařízení se mi v aplikaci stále zobrazuje jako „Offline“?

A: Nově přidané zařízení potřebuje 1-2 minuty na připojení k WiFi a internetu. Pokud zůstává offline delší dobu, posuďte situaci podle zeleného LED světýlka:

Zelené LED blikne jednou za každou vteřinu:

S26 se nepřipojil k WiFi:

- Možná jste zadali špatné heslo k WiFi.

- Signál WiFi je slabý, protože S26 je příliš daleko od routeru. Přemístěte jej blíž.

Pokud připojení nadále selhává, zařízení smažte a opět přidejte.

Zelené LED blikne dvakrát za každou vteřinu:

S26 se podařilo připojit k WiFi ale připojení k serveru selhalo. Zkontrolujte prosím síťové připojení.

Naskenujte správný QR kód pro přečtení instrukcí k párování pro Amazon Echo a Google Nest.

Skenujte a přečtěte si podrobnou uživatelskou příručku

Skenujte a stáhněte si zdarma aplikaci EWelink

Všechna práva vyhrazena. © 2020 Alza.cz