UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Obsah balení:

1x zařízení Inceptor

1x univerzální držák pro chytrý telefon

USB kabel není součástí balení

Systémové požadavky

Kompatibilita Inceptoru: zařízení pracuje se všemi telefony iPhone 5c nebo novějšími a Android 4.4 nebo vyšší s Bluetooth 4 (nízká spotřeba energie). Není kompatibilní s tabletem nebo iPadem. Abyste mohli hrát Father.IO, musíte být připojeni k internetu.

Technické specifikace

Inceptor: 7.5 x 3.5 x 3.8 cm, hmotnost: přibližně 50g

Univerzální držák: 7 x 2.5 x 2.5 cm, hmotnost: přibližně 30g

Materiály: IR průhledný polykarbonát a černý ABS

Vnitřek Inceptoru: Cortex M0 MPU @ 48Mhz + Bluetooth LE SoC

Sub-ghz Transceiver pro místní vysílání

Napájení z baterie 140 mAh Li-Po

Micro USB konektor

Použitá frekvenční pásma:

868-868.6 MHz Sub-GHz pro EU

910-920 MHz Sub-giga pro USA

Bluetooth 2400-2483.5 MHz

Maximální přenášený RF výstupní výkon v pásmech deklarovaných:

Maximální prováděný výkon pro 868/915 MHz transceiver = 11dBm

Maximální prováděný výkon pro Bluetooth vysílač/přijímač s nízkou spotřebou energie = 3dBm

Instrukce pro složení Inceptoru

Připojte Inceptor k telefonu pomocí dodávaného držáku tak, jak je ilustrováno na obrázku. (TOP = VRŠEK)

Instrukce pro správné použití

Nikdy během používání Inceptoru nezakrývejte kameru chytrého telefonu.

Ujistěte se, že zařízení Inceptor je správně nasměrováno a je uchyceno ve správném směru.

Nikdy nezakrývejte Inceptor během hraní - může dojít ke zneplatnění vašich střel!

Inceptor by měl být přichycen perfektně kolmo k vašemu mobilnímu telefonu.

Nastavení Inceptoru na mobilním zařízení

Abyste mohli začít:

- Ujistěte se, že Inceptor je plně nabitý.

- Stáhněte si Father.IO FPS aplikaci z Google Play™ nebo App Store®, nebo navštivte web www.father.io nebo www.inceptro.cz

- Zapněte Bluetooth® na svém chytrém telefonu.

- Z aplikace Father.IO FPS App budete provedeni procesem vytvoření nového účtu nebo přihlášením přes Facebook a připojením (spárováním) vašeho Inceptoru s mobilním zařízením. Párování zajišťuje, že Inceptor a mobilní zařízení mohou mezi sebou komunikovat (synchronizovat svá data).

- Po nastavení můžete začít hrát!

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE MOHLI HRÁT STŘELCE Z POHLEDU PRVNÍ OSOBY, POTŘEBUJETE NEJMÉNĚ JEDNU DALŠÍ OSOBU (VYBAVENOU ZAŘÍZENÍM INCEPTOR), PROTI KTERÉ BUDETE HRÁT.

Vysvětlení LED indikačních světel

Inceptor je vybaven různými LED indikačními světly. Světla se chovají různě podle toho, co zařízení zrovna dělá a také během hry. Více naleznete na: www.father.io/inceptorsettings nebo www.inceptor.cz/FAQ

Nabíjení

Při normálním používání by měla baterie Inceptoru vydržet alespoň 5 dnů (v pohotovostním režimu) než bude potřeba ji dobít. Zařízení nabijte pomocí Micro USB nabíjecího kabelu (není součástí balení). Když se LED u Inceptoru změní na zelenou, zařízení je plně nabito.

Aktualizace Inceptoru

Bezplatné rozšíření funkcí a vylepšení hry může být pro Inceptor dostupné prostřednictvím aktualizací firmwaru a aplikace. Aktualizace firmwaru zařízení zabere pár minut a je náročná na baterii. Doporučujeme zařízení před aktualizací nabít nebo ho během aktualizace nabíjet.  Inceptor můžete aktualizovat pomocí aplikace “Father.IO FPS”. Až bude aktualizace dokončena, uvidíte oznámení.

Řešení problémů s Inceptorem

Při používání Inceptoru může dojít k potížím nebo přístroj dočasně nefunguje správně. Při prvním propojení Inceptoru s chytrým telefonem:

- ujistěte se, že je Inceptor plně nabitý předtím, než začnete se zde popsaným postupem;

- předtím, než spustíte aplikaci Father.IO FPS, se ujistěte, že Bluetooth na chytrém telefonu je zapnutý

Pokud aplikace nedetekuje Inceptor během spuštění/restartu:

- ujistěte se, že Bluetooth chytrého telefonu je zapnutý;

- ujistěte se, že zařízení Inceptor je vedle chytrého telefonu ve chvíli, kdy spouštíte aplikaci Father.IO FPS;

- zkontrolujte, že Inceptor je plně nabitý předtím, než spustíte aplikaci;

- ujistěte se, že jste neodebrali Inceptor ze seznamu Bluetooth zařízení v nastavení chytrého telefonu (objeví se pod názvem “Inceptor”). Řešení dalších problémů naleznete na webu http://www.father.io/inceptorsupport

Pokud potřebujete pomoc

Oddělení podpory je připraveno pomoci s jakýmikoli technickými dotazy. Stačí poslat e-mail na support@proxy42.com nebo info@inceptor.cz. Nebo navštivte stránky www.father.io/inceptorsupport, případně oficiální český web www.Inceptor.cz

Záruka

Omezení záruky

Proxy 42 Inc. a/nebo její pobočky a filiálky zaručují původnímu kupujícímu, že zařízení Inceptor (“Produkt”) nebude mít vadu v materiálech a zpracování, pokud bude používáno běžným způsobem, a to po dobu jednoho (1) roku od data zakoupení (“Doba záruky”), s výjimkou případu, že jste produkt zakoupili v Evropském ekonomickém prostoru (EEA) jako koncový zákazník s bydlištěm EEA ve shodě s nařízením EC 1999/44, v takovém případě je Doba záruky (2) roky od data zakoupení. Další informace ohledně naší záruky a podmínek vrácení najdete zde:

www.father.io/inceptorsupport

Regulační & bezpečnostní upozornění

Název modelu: BS1535U pro USA

Název modelu: P42INC01 pro EU

USA: Federal Communications Commission (FCC) prohlášení

FCC informace 
Upozornění: Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za shodu, mohou ukončit právo uživatele provozovat zařízení. 
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům Class B Digital Device, ve shodě s Oddílem 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti škodlivému rušení v domovních instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a, pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Nelze ovšem zaručit, že se rušení u konkrétní instalace neobjeví. 
Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiovému nebo televiznímu příjmu, což může být zjištěno tím, že je zařízení vypnuto a zapnuto, uživatel je vyzýván k tomu, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících způsobů:
•     pootočit nebo přesunout přijímací anténu;
•     zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
•     připojit zařízení k zásuvce na jiném okruhu než je ten, ke kterému je přijímač připojen; 
•     konzultovat problém s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem.

Toto zařízení vyhovuje Oddílu 15 pravidel FCC. 
Jeho provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoliv rušení přijímané, včetně rušení, které může způsobovat nechtěnou činnost.

Evropská unie (EU)
Zjednodušené EU Prohlášení o shodě 
Evropský autorizovaný/autorizovaný zástupce, Proxy42 srl., via Maccani 54, 38121, TN (Itálie), prohlašuje, že rádiové vybavení zařízení (Bluetooth 4.2 & SubGHz 868MHz) je ve shodě s Direktivou EU 2014/53/EU ohledně limitů expozice veřejnosti vůči elektromagnetickým polím, týkající se ochrany zdraví. Kompletní text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.father.io/safety.

Bezpečnostní informace
Následující úkony mohou mít vliv na vlastnosti a shodu zařízení a proto by nikdy neměly být prováděny: 
•     Nevhodná instalace nebo průběh instalace odlišný od doporučeného průběhu
•     Nevhodné použití;
•     Použití komponent třetích stran nebo příslušenství, která nejsou schválena výrobcem;
•     Zásahy nebo změny neautorizovaným personálem;
•     Nevhodná údržba nebo její absence;
•     Nepoužívejte zařízení, pokud máte podezření, že je vadné, rozbité nebo jeho obal vykazuje poškození. Pokud si myslíte, že zařízení je rozbité nebo poškozené, nechte ho zkontrolovat  specializovaným personálem autorizovaným výrobcem;
•     Zařízení není hračka a mělo by být uchováváno mimo dosah nemluvňat a dětí;
•     Je nutno vyvarovat se kontaktu nebo průniku prachu či tekutin;
•     Nepoužívejte v potenciálně výbušném prostředí a udržujte mimo kontakt s hořlavými látkami;
•     Vyvarujte se vystavení zdrojům nadměrného tepla, teplota používání by měla být mezi 0 a 35 °C 
•     Zařízení musí být používáno pouze s originálními náhradními díly, které poskytuje výrobce
•     Nikdy nesměrujte světelný paprsek přímo do očí osob. Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku, které zařízení produkuje.

Opatření týkající se vestavěné baterie
•    Nabíjejte baterii v souladu s instrukcemi, které jsou popsané v tomto návodu. Špatné připojení nabíječky baterií může vážně poškodit zařízení. Jakékoliv poškození způsobené nesprávným použitím nebude kryto zárukou. 
•    Nikdy se nepokoušejte vyměnit baterii zařízení sami, mohlo by dojít k poškození, které způsobí přehřátí, požár nebo zranění. Baterie je vestavěná a nelze ji měnit.
•    Li-Ion baterie musí být opravena nebo recyklována autorizovaným servisem a musí být zlikvidována nebo předána odděleně od běžného domácího odpadu. 
•    Nabíjejte Inceptor prostřednictvím certifikovaného počítačem napájeného USB portu.
•    Produkt používá nabíječku baterií California Energy Commission.

Informace o likvidaci a recyklaci
Symbol na produktu nebo jeho balení označuje, že tento produkt musí být na konci své životnosti zlikvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že je vaše zodpovědnost zlikvidovat elektronické vybavení v recyklačních centrech proto, aby byly chráněny přírodní zdroje. Každá země v Evropské unii má svá sběrná centra pro recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Více informací o sběrném místě získáte u místního úřadu řídícího zpracování elektrického a elektronického zařízení nebo u prodejce, kde jste produkt zakoupili. Dle direktivy 2012/19/CE pro Electronic Equipment Waste – odpad z elektrického zařízení (WEEE), byste měli:
•     nechovat se k elektronickému odpadu jako k netříděnému komunálnímu odpadu, ale sbírat ho odděleně; 
•     kontaktovat městský úřad ve vašem bydlišti, kde vám sdělí, kde se nachází nejbližší sběrna tříděného odpadu (hledejte konkrétně autorizované zařízení WEEE); 
• tento symbol na zařízení jasně určuje, že musí být zlikvidováno podle požadavků 2012/19/CE. Správný sběr odpadu umožňuje vhodné obnovení elektronického zařízení, které může být později recyklováno, také je s ním správně nakládáno a je likvidováno v souladu s nároky na životní prostředí. Toto opatření eliminuje možný negativní dopad na životní prostředí a na lidské zdraví a napomáhá recyklaci komponent a materiálů.

Výrobce: Proxy42 Inc., 405 Howard Street, San Francisco, CA 94105 (SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ); Evropský autorizovaný/autorizovaný zástupce: Proxy42 srl., via Maccani 54, 38121, TN (ITÁLIE).